建设项目环境影响报告表

项目名称：  揭东岭东医院建设项目

建设单位：揭东岭东医院（盖章）

编制日期：二〇一九年七月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 揭东岭东医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 揭东岭东医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯祥超 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 苏义杰 |  |
| 通讯地址 | 揭东区锡场镇华清村山沟西片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13729356608 |  |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 | 522000 |
| 建设地点 | 揭东区锡场镇华清村山沟西片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8411 综合医院 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4300 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 150 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 30% |
| 评价经费 | / |  | 预计投产日期 |  | 2020年07月 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 北纬23°36'37.08"，东经116° 18'28.94" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 揭东岭东医院是一所集门诊、住院、预防、保健于一体的综合性医院，肩负着揭东区锡场镇及周边乡镇人口的基本医疗及卫生保健工作。本医院占地面积4300㎡，建筑面积为5000㎡；建筑内容包括外科住院部、内科住院部、门诊部、体检中心、药剂部、饭堂宿舍、配电房等；主要科室设置为内科、外科、五官科、康复科、医学影像科、医学检验科、妇产科等。设置床位90个。满足人民群众看病就医的需求，保障人民健康，促进社会的和谐发展。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）的规定、生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年）中有关规定，本项目属于“三十八、专业技术服务业111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构—其他（20张床位以下的除外）”，属于“报告表”类别，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”， 揭东岭东医院委托深圳环新生态技术有限公司进行该建设项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 1、项目工程内容 项目总投资500万元，占地面积4300m2，建筑面积5000m2，项目主要基本功能包括内科、外科、五官科、康复科、医学影像科、医学检验科、妇产科等，共设90张床位。项目建设内容见表1-1，项目经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目建设内容一览表 工程类别; 指标名称; 建设内容. 主体工程; 外科住院部; 4层，建筑面积550㎡. 内科住院部; 1层，建筑面积550㎡. 门诊部; 门诊流量约3000人次/年. 体检中心; --. 药剂部; --. 饭堂宿舍; 共2层，占地面积225㎡，建筑面积450㎡. 配电房; 1层，建筑面积30㎡. 污水处理设施; --. 公用工程; 给水工程; 由市政管网供给. 排水工程; 医疗废水、洗衣房废水、生活污水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水；远期经污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入揭东区污水处理厂处理。. 供电工程; 由市政电网供给. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟废气经高效油烟净化装置处理后《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后排放，备用发电机废气收集后通过排气筒引至天面排放，污水处理站臭气经臭氧活性炭吸附工艺处理后通过排气筒引至天面排放，垃圾房采用封闭式设计，垃圾收集入房即关闭房门，对垃圾收集房喷洒除臭剂、消毒剂，经常地面清洗处理，停车场汽车尾气为间歇性无组织排放，通过自然通风和绿化减轻对大气环境的影响。. 废水治理; 医疗废水、洗衣房废水、生活污水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水；远期经污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入揭东区污水处理厂处理。. 噪声治理; 采用低噪声设备；设备隔声、减振、降噪，合理布局. 固废治理; 一般办公生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物、污泥交由有资质单位回收处理. 表1-2 项目主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 4300. 2; 总建筑面积; m2; 5000. 3; 病床位; 张; 90. 4; 医院职工人数; 人; 50; 其中医生20人、护士30人. 5; 门诊人数; 人/年; 3000. 6; 停车位; 个; 50; 均为地面停车位. 2、主要医疗耗材 项目主要医疗耗材情况见表1-3。 表1-3 主要医疗耗材用量一览表 序号; 名称; 年使用量; 单位; 理化特性. 1; 碘伏; 20000; mL; 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色，用于皮肤的消毒治疗可直接涂擦，稀释两倍可用于口腔炎漱口。碘伏是外用药，禁止口服。碘伏稀溶液毒性低，无腐蚀性。毒性：人经口 LDLo：28 mg/kg，大鼠经口 LD50：14 g/kg、吸入 LCLo：137 ppm/1H，小鼠经口 LD50：22 g/kg。保存要求应该为避光室温处。. 2; 双氧水; 1000; mL; 双氧水是 H2O2 的水溶液，无色透明液体。适用于伤口消毒及环境、食品消毒，医用双氧水浓度等于或低于3%，擦拭到创伤面，会有灼烧感、表面被氧化成白色并冒气泡。急性毒性：LD50 4060mg/kg（大鼠经皮）；LC502000mg/m3，4 小时（大鼠吸入）。保存要求应该为避光阴暗处。. 3; 75/%酒精; 100000; mL; 酒精是一种无色透明、易挥发、易燃烧，不导电的有机化合物液体。本项目采用的浓度为 75%，用于皮肤、医疗器具等消毒。毒性：低毒。急性毒性：LD507060mg/kg(大鼠经口)；7340 mg/kg(兔经皮)；LC50 37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)。保存要求应该为避光阴暗处。. 4; 中成药; 2000; 盒; /. 5; 西药; 10000; 盒; /. 6; 外用药; 100; 盒; /. 7; 一次性胶手套; 400; 对; 产品无毒、无害；具有拉力好，贴附性好，灵活使用，防止感染. 8; 灭菌棉枝; 1000; 包; 具有无毒无菌特点，可用作蘸去酒精碘酒等进行消毒. 9; 医疗垃圾袋; 2000; 个; 用于收集医疗垃圾. 10; 一次性注射器; 40000; 个; /. 3、主要设备 本项目医疗机械设备详见1-4。 表1-4 主要医疗机械设备一览表 序号; 主要设备名称; 数量（台）. 1; 心电图机; 2. 2; 监护仪; 8. 3; 手术灯; 4. 4; 麻醉机; 1. 5; 化验系统; 1. 6; 多功能手术床; 4. 7; 全自动生化仪; 1. 8; 尿和粪便常规检查设备; 1. 9; 血常规检查设备; 1. 10; 消毒灭菌设备; 1. 11; 预防接种门诊专用冰箱; 2. 12; 冷背包; 1. 13; 低臭氧管紫外线杀菌灯; 10. 14; 氧气瓶; 6. 15; 妇科检查床; 1. 16; 妇科检查器械; 2. 注：本次的环境影响评价范围不包含本项目内相关放射性的设备。 4、工作制度及劳动定员 项目劳动定员共50人，其中医生20人、护士30人，年运营365天，每人工作8小时，三班制。 5、公用工程 （1）给水工程 项目用水由市政管网供水，用水主要为用水主要为门诊病人用水、住院病人生活用水及医务人员用水、食堂用水和洗衣房用水，用水量为43.88m3/d（16017m3/a）。 根据建设单位提供的资料并参照《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院用水定额、建筑给水排水设计规范（GB 50015-2003）中表3.1.10核算该项目用水量。因本项目是社区卫生服务中心用水量较少，所以本项目的用水定额取下限值，本项目建成后每年接待患者约3000人次，按10L/人·次计，则门诊病人用水约30m3/a；本项目设病床90张，设施标准为病房设独立卫生间，用水按250L/床·天计，则住院病人生活用水约22.5m3/d（8212.5m3/a）；本项目拟聘职工50人（每人平均每天值班1班），用水按150L/人·班计，则医务人员用水约7.5m3/d（2737.5m3/a）；食堂就餐人数按50人次计，用水按20L/人·次计，按三餐计，则食堂用水约3m3/d（1095m3/a）；洗衣房用水按60L/kg计，医院洗衣量一般为2kg/床·天，则洗衣房用水约10.8m3/d（3942m3/a）。 （2）排水工程 医疗废水、生活污水、洗衣房废水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水；远期经污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入揭东区污水处理厂处理。本项目用水、排水情况见表1-5。 表1-5 本项目用水、排水情况一览表 序号; 用水类别; 用水系数; 用水单位数; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 门诊病人用水; 10L/人·次; 3000人/a; 0.08; 30; 0.072; 27. 2; 住院病人生活用水; 250L/床·d; 90床; 22.5; 8212.5; 20.25; 7391.25. 3; 医护人员办公用水; 150L/人·班; 50人; 7.5; 2737.5; 6.75; 2463.75. 4; 食堂用水; 20L/人·次计; 50人·次; 3; 1095; 2.7; 985.5. 5; 洗衣房用水; 60L/kg; 2kg/床·天; 10.8; 3942; 9.72; 3547.8. 合计; /; /; 43.88; 16017; 39.49; 14414.58. 备注：①本项目不会产生相应的含汞废水、放射性废水、含重金属废水、含氰废水及传染病废水等特殊性质污水，影像科采用干式打印技术，无相关显影废水产生；污水产生量按用水量的90%计算。②医护人员的用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。 （3）供电系统 本项目的电力由市政供电管网提供。根据建设单位提供的资料，本项目拟在发电机房配备1台备用柴油发电机，年使用时间约为50小时，年消耗柴油0.2t，发电机燃油采用含硫量小于0.005%的优质0#柴油。 （4）燃料消耗 医院配套设置的食堂，采用液化石油气作为燃料，本项目食堂厨房设有炉头1台，每天平均约50人就餐。 （5）垃圾收集系统 本项目的生活垃圾是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的医疗废物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此，对医疗废物和生活垃圾进行分开收集是对医疗废物进行有效处理的前提。 本项目各科室内分别设有带盖的小型医疗废物、生活垃圾收集桶。生活垃圾收集后，每日由物业清洁人员定时清理出场并交环卫部门处理，不在项目范围内存放；医疗废物收集后，由医护人员将其放入医疗废物暂存间的带盖垃圾桶，然后定期委托有资质单位统一运走处理。医疗废物暂存时间不得超过2天，生活垃圾不与医疗废物混合存放。 （6）供氧 医院设置氧气房，采用医用制氧机进行制氧，通过管道供应到各外病房，同时配备 4个氧气瓶作为备用。 （7）空调 医院各科室和病房均采用分体式空调。 （8）供热 医院热水采用电热水器提供。 （9）洗衣房 医院设置洗衣房，清洗病人的被褥、衣服等物品，采用高压蒸汽消毒。 6、项目选址及四周情况 项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，地理中心坐标为北纬23°36'37.08"，东经116° 18'28.94"。项目四周均为居民区。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 揭东岭东医院位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，项目四周均为居民区，主要为居民生活污水和道路交通尾气等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地理位置、地形地貌、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 揭东区位于广东省东部，潮汕平原东北部，东接汕头市区和潮州市，西邻揭西县，南隔榕江与潮阳市、普宁市相望，南部中间为揭阳市区，北与丰顺县接壤。 云路镇位于广东揭阳市揭东区东部，地处揭阳、潮州、汕头三市交界处。东距潮州市区15公里，西毗邻揭东主城区与开发区接壤，距揭阳榕城区10公里，南沿206国道达汕头市区约35公里。 二、地形地貌及地质构造 揭阳市主要为华夏陆台多轮回造区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使本地区变现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形成广阔的花岗岩山地、丘陵及台地。揭阳市地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗石、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层等组成。 揭东地质情况复杂，有山地、丘陵、盆地和平原4大类地貌。由北至南依次分布著山地、丘陵、盆地、平原等基本地貌类型，地势自西向东倾斜。低山高丘与谷地平原交错相间，分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，西南部有峨嵋嶂山地和南阳山丘陵。中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原。 三、气象条件 揭东区属亚热带季风海洋气候，北回归线斜穿揭东，四季常青，无严寒酷暑，年均气温21.5度，年均降雨量1722.6毫米。在气温最高的7月份，日平均气温28℃左右，日最高气温≥35℃的酷热天数，极端高温38.4度，每年在3天以内。最冷月份为一月，平均温度14.1度，极端低温2.1度。夏长冬暖春来早。年日照时数在2000小时左右，平均每天约6小时，年平均日照率为46%，平均太阳辐射强度为126卡/平方厘米。 四、水文 揭阳市境内河网密布，有榕江、龙江、练江三大水系。其中榕江南北河环绕全境，境内溪港交织。榕江是潮汕的母亲河，全长175km，流域面积为4408km2，由南河和北河两条主要支流组成，南河长北河短，流经陆丰、揭西、丰顺、揭东、揭阳、普宁、潮洲、潮阳等县市。 南河为主流，发源于陆丰县东部的凤凰山，全长175km，年平均流量为87.3m3/s，平均坡度为0.493%。北河为榕江一级支流，发源于丰顺县猴子山南麓，有枫溪二级支流在曲溪下游汇入北河，年平均径流量为29.6m3/s。 榕江南河与北河在揭阳市双溪嘴汇合，向东南流经牛田洋，最后汇入南海，径流量合计为116.9m3/s，年平均最大径流量154m3/s（1961年）；最小径流量为44.2m3/s（1956年），榕江历史最高水位为2.39m（1969年7月）。榕江江面宽200~800m，水深波平，是广东省少有深水河，3000~5000吨级海轮可经汕头出海到达世界各港口城市，被誉为粤东“黄金水道”。江水受潮汐影响，潮汐为不规则半日潮，潮差通常为3m，历年最低潮位-1.66m。 五、自然资源 揭阳市自然资源比较丰富。全市河流总长1097.5公里，年均径流量62亿立方米。水力理论蕴藏量44.87万千瓦，其中 可开发装机16.22万千瓦，约占理论蕴藏量的36.2％。矿产资源丰富，主要有锡、钨、铜、铁、金和甲长石、花岗石、稀土、瓷土等。全市现有森林蓄积量325.5万立方米，森林覆盖率46.9％。植物种类1130多种，其中稀有植物20多种，如乌相、桧树等。珍稀动物15种，如巨蜥(五爪金龙)、大鲵(娃娃鱼)、穿山甲等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区域 截止至2014年初，揭东区辖龙尾镇、白塔镇、霖磐镇、桂岭镇、月城镇、玉湖镇、新亨镇、锡场镇、埔田镇、云路镇、玉窖镇等镇、曲溪街道和揭东经济开发区，下辖227个行政村。揭东区人民政府驻地曲溪街道，属揭阳市。2012年12月24日，揭东撤县设区。将揭阳市榕城区的磐东街道划归揭东区管辖，以原揭东区（不含地都镇、砲台镇、登岗镇）和榕城区磐东街道的行政区域为揭东区的行政区域。将原揭东区地都镇、砲台镇、登岗镇划归榕城区管辖。2014年揭东区总人口115万，汉族，居民主要有潮、客两众。揭东区海外侨胞有60多万人，是广东重点侨乡之一。 2、社会经济概况 （1）社会经济 2015年以来，揭东区紧扣“争当全市新型工业化和城镇化典范”的目标，通过实施科技创新，全力推动 产业“登高”，加快产业转型升级，搞活商贸流通，做好外资引进和外贸出口，力促全区经济持续稳定发展，各重点经济指标圆满完成。其中，“三个新增”任务均 超过市下达任务，新增规模以上工业企业25家，限额以上商业企业17家，重点服务业企业4家；完成外贸出口9.5亿美元，比增32％；新批自营进出口企业 32家；全区单位GDP能耗下降3.0％，完成“十二五”节能累计目标任务。 该区积极宣传国家、省、市、区对中小微企业的技改扶持政策，引导督促企业加大技改投入，加快技改项目进度。2015年工业投资85亿元，落实 66家规模以上工业企业实施技术改造，积极参股市设立的中小微企业贷款风险补偿金，为中小微企业解决贷款难题；向上争取支持，积极组织揭东经济开发区、中德金属生态城及有关企业向国家、省申报园区基础设施建设、转型升级、设备更新、政银 企合作、生产服务业等财政资金支持。 对于外贸出口工作，该区不断加大扶持力度，落实市、区级财政资金267万元，对2014年符合出口增量条件的50家企业兑现奖励；帮助一批外贸进出口企业向省争取开拓国际市场、提升国际化经营能力、促进进口加工贸易转型升级、科技兴贸和品牌建设、服务贸易发展、对外投资合作等各类稳增长、调结构 专项支持。 （2）教育事业 揭东区有中小学校296所，在校学生22.354万人，揭东区小学适龄儿童入学率达到100% ，毕业生升学率达100%；初中净入学率达到98.55% ，年巩固率达到98.42%；“三残”学龄儿童入学率达到100% ，年巩固率达到98.28% 以上，普九事业各率均达到或超过省的指标要求。高中阶段教育发展迅猛，揭东区共有普通高中12所，在校学生28.278万人，每万人口在校普通高中生按户口人口计为255人，按常住人口计为285人，居全市前列；职业高中4所，在校学生2457人。截止至2013年揭东区共投入资金103477万亿元，新建、改建、扩建学校770所次，总建筑面积133.2244万平方米，增设学位12.98万个。其中完成了87所簿弱学校和33所老区、山区破旧学校的改造和揭东区123所义务教育阶段学校C、D级危房改造。投入资金5698万元，用于教育现代化、信息化建设，完善中小学仪器设备和电脑室、语音室等教育功能室的配套。揭东区有县（区）以上等级学校56所，其中省一级学校3所、市一级13所、县（区）一级42所。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题： 项目所在地环境功能属性如下表3-1所列： 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 项目附近水体为榕江北河（锡中潭边渡至上游2公里广安寺水域），属地表水环境II类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 是，管网未铺设完善. 8; 是否属煤气管道范围; 否. 9; 是否环境敏感区; 否. 一、环境空气质量现状 本项目所在区域的环境空气质量功能区划属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本评价采用2017年揭阳市区环境空气监测数据，详见表8： 表3-2 2017年揭阳市区环境空气监测数据（年均值） 单位：μg/Nm3 监测指标 统计值; 二氧化硫 （微克/米3）; 二氧化氮 （微克/米3）; 可吸入颗粒物 （微克/米3）. 揭阳市区2017年均值; 15; 25; 55. 最小值; 5; 8; 14. 最大值; 31; 64; 141. 监测结果表明，揭阳市区的NO2的小时平均浓度、SO2的小时平均浓度、PM10的年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级要求。该区域的环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 项目附近水体为榕江北河（锡中潭边渡至上游2公里广安寺），属地表水环境II类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。为了解项目附近水体榕江北河水质状况，对榕江北河水质进行调查和分析。本次评价采用揭阳市2017年度报告数据进行地表水环境质量现状评价，有关水污染物因子和监测结果（平均值）见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状表 单位：mg/L 江段; 断面 名称; 项目 指标; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总氮; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠 菌群; 悬浮物; 执行 标准; 水质 类别; 水质 状况. 一级 支流 北河; 锡中 潭边 渡; 样品数; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; Ⅱ; 劣Ⅴ; 重度 污染. 年均值; 2.2; 5.0; 28.9; 3.0; 2.27; 3.89; 0.005; 0.02; 13833; 21.2. 最大值; 4.1; 8.6; 40.6; 4.4; 3.34; 5.66; 0.01L; 0.05L; 35000; 22.0. 最小值; 0.8; 3.8; 22.0; 1.0; 1.48; 3.07; 0.01L; 0.05L; 2800; 20.0. 达标率%; 0.0; 16.7; 0.0; 33.3; 0.0; –; 100; 100; –; –. 监测结果表明：榕江北河（锡中潭边渡至上游广安寺）锡中潭边渡监测断面除石油类、阴离子表面活性剂外，其余指标均不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II 类水质标准。水质类别劣V类，属于重度污染。 三、声环境质量现状 2017年揭阳市道路交通噪声平均等效声级为67.7分贝，与2016年相比上升0.2分贝，道路交通噪声强度等级为一级，评价为好，与上年持平；等效声级大于70分贝的超标路段总长为20.42公里，占总监测路长17.9%，超标路段总长比2016年上升0.5%。 2017年揭阳市区区域环境噪声平均等效声级为为54.8分贝，与2016年相比上升0.1分贝，城市区域环境噪声总体水平等级为二级，较好，与上年持平；等效声级范围为44.9-63.2分贝，超标率为16.5%，总超标面积为9.70平方公里，总超标面积比2016年增加4.15平方公里。 2017年揭阳市功能区噪声1类、2类、3类、4类区昼夜等效声级分别为53.8、54.9、57.6、64.9分贝；除3类功能区噪声小时等效声级达标外，其余各类功能区噪声小时等效声级均出现不同程度的超标现象。功能区噪声年度达标率为93.6%，其中昼间达标率为98.3%，夜间达标率为84.1%。全天平均车流量为1252辆/小时，其中昼间为1540辆/小时，夜间为677辆/小时。与上年相比，声环境质量略有好转，等效声级达标率上升0.9%。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，使项目的建设和生产运行中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 一、空气环境保护目标 应保证周围大气环境达到保护人群健康、环境敏感点和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区域环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及2018年修改单二级标准。 二、水环境保护目标 保护附近水体榕江北河（锡中潭边渡至上游2公里广安寺）水域环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。 三、声环境保护目标 确保项目建成达产后，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 五、敏感点保护目标 项目地周围主要保护的目标见表3-7。 表3-7 本项目环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 功能; 相对方位; 距离(m); 规模(人); 保护目标. 1; 锡场镇育苗幼儿园华清分教处; 幼儿园; 东; 17; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单， 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 揭东区锡场镇华清小学; 学校; 北; 697; 2000. 3; 华清中学; 学校; 北; 923; 2500. 4; 揭阳市揭东区锡场镇军埔电子商务村; 商业区; 西; 963; 3000. 5; 广东省揭阳市技术学校蓝田分教处; 学校; 西; 1200; 2000. 8; 榕江北河; 地表水; 南; 3000; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 项目医疗废水和生活污水经医院污水处理站处理达标后回用周边绿化用水。附近水体榕江北河（锡中潭边渡至上游2公里广安寺），根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14 号），榕江北河（锡中潭边渡至上游2公里广安寺）为“饮用、农业用水”功能，属地表水环境II类功能区，其环境质量标准见表4-1。 表4-1 项目地表水环境质量执行标准 单位: mg/L，pH除外 污染物; pH值; DO; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类; LAS; 粪大肠菌群（个/L）. II类标准; 6~9; ≥6; ≤3; ≤15; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.05; ≤0.2; ≤2000. 2、本项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，硫化氢、氨参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度厂界标准值。具体标准值见表4-2。 表4-2 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NH3; 一次; 0.2 mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. H2S; 一次; 0.01 mg/m3. 臭气浓度; 一次值; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 3、根据《揭阳市环境保护规划（2007年~2020年）》，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行2类标准。因项目北侧为公路，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，但由于本项目为医院，属于特殊敏感建筑物，参考《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号）的相关要求，公路、铁路（含轻轨）评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑物，其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行。项目具体执行标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 声功能区类别; 适用地带范围; 昼间; 夜间; 执行标准. 2类; 居住、商业、工业混杂; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. /; 交通干线两侧特殊敏感建筑; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1. 医疗废水、生活污水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水；远期经污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入揭东区污水处理厂处理。具体标准值见表4-4。 表4-4 项目污水排放标准值 单位：mg/L 项目; pH; DO; BOD5; LAS; NH3-N; 总大肠菌群. （GB/T18920-2002） 中“城市绿化”标准; 6-9; 1.0; 20; 1.0; 20; 3个/L. 2、项目主要大气污染源为食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理设施臭气、机动车尾气及垃圾房臭气等。 项目采用地埋式污水处理设施，污水处理站臭气无组织排放量极少，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准，周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度要求，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），备用发电机废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准。具体排放限值见表4-5~表4-8。 表4-5 GB14554-93恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 标准值; 执行标准. 1; 氨（kg/h）; 4.9; GB14554-93表2恶臭污染物排放标准值. 2; 硫化氢（kg/h）; 0.33. 3; 臭气浓度（无量纲）; 2000. 表4-6 医疗污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值; 执行标准. 1; 氨（mg/m3）; 1.0; GB18466-2005污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10.0. 表4-7 DB44/27-2001大气污染物排放标准 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许 排放速率（kg/h）; 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). SO2; 550; 20; 3.6; 周界外浓度最高点; 0.4; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准. NOx; 240; 20; 1.0; 0.12. 颗粒物; 120; 20; 4.8; 1.0. 烟气黑度; 小于林格曼黑度1级; --; --; --; --. 表4-8《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、营运期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。项目内部声环境质量执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中医院建筑室内允许噪声级标准。具体限值见表4-9和表4-10。 表4-9 本项目噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 60; 50. 表4-10 医院建筑室内允许噪声级 房间名称; 允许噪声级（A声级，dB）. 高标准要求; 低限标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 病房、医护人员休息室; ≤40; ≤35; ≤45; ≤40. 各类重症监护室; ≤40; ≤35; ≤45; ≤40. 诊室; ≤40; ≤45. 手术室、分娩室; ≤40; ≤45. 洁净手术室; /; ≤50. 人工生殖中心净化区; /; ≤40. 听力测听室; /; ≤25. 化验室、分析实验室; /; ≤40. 入口大厅、候诊厅; ≤50; ≤55. 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）中的有关要求； 医疗废物执行《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关要求。 生活垃圾统一堆放，交由环卫部门集中处理，执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）。 |
| 总量控制标准 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）的通知和《广东省环境保护“十三五”规划》的通知，揭阳市实施总量控制的主要污染物为二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮、总氮、挥发性有机物、重点行业的重点重金属排放量。 本项目医疗废水、生活污水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水，因此，本项目不需申请的水污染物总量控制指标。 本项目运营期间大气污染主要为食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理站臭气、垃圾收集房臭气等。由于该区域日常供电稳定，发电机使用频率低，主要为定期的运行维护。根据本项所产生的污染物的具体情况及特征，无需申请大气污染物总量控制指标。 |

建设项目分析

工艺流程及主要产污环节简述（图示）： 1．工艺流程简述(图示)： 项目属于社会服务类中的医疗卫生类项目，与一般的生产性工业项目有较大的不同，无明显的工艺流程说法，从病人进院开始考虑，主要的流程有问诊、诊断治疗、住院治疗（需要时）、离开等环节。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、大气污染物 施工期的大气污染物主要是施工粉尘和装修废气。 粉尘是施工期主要的大气污染源，该项目施工期粉尘主要来自于材料运输所产生的动力道路扬尘。装修废气主要来源于装修材料，属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 2、水污染物 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和建筑施工废水。 3、噪声 噪声主要来自建筑施工过程。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 4、固体废物 施工期固废主要为：建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 二、运营期污染工序 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理站臭气、垃圾收集房臭气。 2、废水 本项目废水主要为各类医疗活动产生的医疗废水、洗衣房废水、食堂及办公生活污水。 3、噪声 本项目运营期间噪声源主要来自各种配套设备（水泵、发电机、抽排风机、空调系统等）运行时产生的噪声、进出车辆噪声及社会活动噪声，其噪声值一般为75~105dB(A) 之间。 4、固体废物 本项目运营期固废主要是一般办公生活垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥。

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 医疗污水、洗衣房废水和生活污水 （14414.58m³/a） | CODCr | 500mg/L，7.19t/a | 100mg/L，1.42t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L，4.31t/a | 20mg/L，0.292t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，4.31t/a | 60mg/L，0.876t/a |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，0.55t/a | 20mg/L，0.292t/a |
|  |  | 总大肠菌群 | 240×108个/L | ≤3个/L |
| 大 气 污 染 物 | 食堂油烟 | 油烟 | 4.24mg/m3 ，15.49kg/a | 1.69mg/m3 ，6.19kg/a |
|  | 备用发电机尾气 | SO2 | 8mg/m3 0.00002t/a | 8mg/m3 0.00002t/a |
|  |  | NOx | 175mg/m3 0.00068t/a | 175mg/m3 0.00068t/a |
|  |  | 烟尘 | 110mg/m3 0.0004t/a | 110mg/m3 0.0004t/a |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3 | 1.3mg/m3 22.69kg/a | 0.5mg/m3 0.001t/a |
|  |  | H2S | 0.05mg/m3 0.878kg/a | 0.02mg/m3 0.00004t/a |
|  | 垃圾收集房臭气 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 | 一般办公生活垃圾 | 一般办公生活垃圾 | 45.13t/a | 0 |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 | 13.14t/a | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 污水处理站污泥 | 7.21t/a | 0 |
| 噪 声 | 各种配套设备（水泵、发电机、抽排风机、空调系统等）运行时产生的噪声、进出车辆噪声及社会活动噪声 | 噪声 | 75～105dB(A) | / |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片。据现场调查，项目所在区域内无国家重点保护的动植物和无大型或珍贵受保护生物，该区域不属生态环境保护区，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源，本项目的建设对当地的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期约1年，施工内容包括场地平整、土建施工、管线铺设、室内装修、设备安装等。 一、大气环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来自土建施工及土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、机动车排放的废气和房屋装修产生的废气。 （1）土建施工废气 土建施工废气主要包括施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气等，对环境空气影响最大的是扬尘。由于项目土建周期较长，且本项目施工场地紧邻居民楼和商住楼，施工期间若不采取扬尘防治措施，对于周边环境敏感点影响较大。 干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。 施工过程中粉尘污染的危害性不容忽视。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。 经验表明，若在施工时采取必要的控制措施，包括工地洒水和降低散料堆放区风速（通过挡风栅栏或者其他构筑物），则可明显减少扬尘量。采用以上两种措施并规定在积尘路面减速行驶，清洗车轮和车体，用帆布覆盖易起扬尘的物料等，则工地扬尘量可减少 70-80%。可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响，基本上将扬尘的影响范围控制在工地范围。 （2）装修废气 装修期工程内容有结构加固，水电安装、表面涂抹喷漆等，还有楼面、窗门的装饰与安装。建筑装修过程具有粉尘逸散性的物料或废物，进出工地的物料、垃圾运输车辆，将会产生粉尘，如不采取相应的防护措施，将会对项目附近的居民和施工人员的健康造成影响。装修施工阶段，处理墙面装饰，处理楼面等作业，均需要大量涂料，油漆等建筑材料。油漆涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发物，该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响室内作业人员和室外活动人员。 2、大气环境污染防护措施 为使本项目施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： （1）施工期围挡 围挡作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘。较好的围挡应当有一定的高度，挡扳与挡板之间，挡板与地面之间要密封。 （2）洒水压尘 开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。运输车辆在土路上行驶时造成的扬尘，洒水有特殊控制作用。 （3）分段施工 边挖边填，做到填挖土石方平衡，不弃土。加强回填土方堆放场的管理，要将土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （4）地面硬化 建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面。这些地方经过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘，另外还便于工地的施工和管理。 （5）交通扬尘控制 运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；运输车辆及时冲洗，对产生尘量多的物资应加湿或密闭后运输，对液体物资运输采用密闭专用车辆，严禁封装破损时运输；对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。在场址内及周围运输车辆主要行径路线及进出口洒水压尘，减少地面粉尘随车流及风力扰动而扬起的粉尘量。 二、水环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期污水主要来自暴雨的地表径流、施工污水及施工人员的生活污水。 （1）施工污水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗污水。主要污染物包括 SS、pH 和油类等； （2）生活污水包括施工人员的生活污水。主要污染物包括SS、BOD5、CODcr和动植物油类、粪大肠菌群、LAS 等； （3）暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物； 施工期间如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成地面水体的污染。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。 2、施工期废水防治措施 （1）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆要与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境； （2）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去，剩余部分经临时污水处理站处理后回用周边灌溉，不外排； （3）施工工地的生活污水经临时污水处理站处理后回用周边灌溉，不外排； （4）施工场地内应设置的防洪沟，保证施工地面污水不流入本项目内部及周围的水体。 通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 1、声环境影响分析 产生建筑施工噪声的机械包括挖掘机、推土机、吊车等。距这些机械 1m 处的声级测值列于下表。 表7-1 各类施工机械 1m处声级值 单位 dB（A） 施工阶段; 机械名称; 1m处升级测值dB（A）. 土石方工程阶段; 推土机; 100. 挖掘机; 100. 自卸卡车; 95. 基础施工阶段; 液压桩; 100. 钻孔机; 100. 结构施工阶段; 振捣棒; 95. 吊车、升降机; 90. 电锯、电刨; 110. 装修阶段; 切割机; 95. 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lr 点声源在预测点产生的声压级，dB； Lr0点声源在参考点产生的声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0参考点距声源的距离，m。 根据上述公式及上表中的噪声源强，可计算出在无屏障的情形下，各施工设备的声级衰减情况，其噪声级如表7-2所列。 表7-2 施工机械噪声衰减情况 单位 dB（A） 机械名称; 声级测值; 边界外距离 m. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 推土机; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 挖掘机; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 自卸卡车; 95; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5. 液压桩; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 钻孔机; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 振捣棒; 95; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.4; 47.0; 45.5. 吊车、升降机; 90; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5. 电锯、电刨; 110; 84.0; 78.0; 74.4; 71.9; 70.0; 66.5; 64.0; 62.0; 60.5. 切割机; 95; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5. 从上表可以看出，对于一般的施工设备，其瞬时噪声在20m范围内超过70dB（A），80m范围内超出60dB（A），噪声级较高的施工（如钻孔等），其瞬时噪声在100m范围以外可以满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的标准。一般而言，施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行有效的密闭隔声处理，施工期间作业噪声对周围的影响不可避免。与本项目施工集中区域最近的敏感点为相邻的商住楼，属新安村。本项目施工机械噪声在对新安村商铺及周边居民会产生一定影响。 因此，为降低本项目施工过程产生的噪声对周边噪声敏感点的影响，建议建设单位根据周边敏感点的作息习惯，合理安排项目的施工作业时间。 2、噪声影响防治措施 施工期应采取如下降噪措施： （1）必须在场址四周施工区面向敏感点的一面设立移动式隔声屏障，降低噪声的向外传递。 （2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，由于夜间噪声超标严重，影响很大，故应限制夜间（晚22点到次日早6点之间）施工。 （3）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （4）降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频型等。 （5）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 （6）设置临时声屏障，对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。 （7）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道和设计运输路线，尽量避免在居民区出入，一旦经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。 （8）与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民在作业前做好安民告示，并给予适当的补偿，取得社会的理解和支持。同时尽量缩短夜间的施工时段，中午禁止大噪声施工，以确保居民正常的休息。 四、固体废物影响分析 1、固体废物影响分析 施工期间建筑工地会产生余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料、施工人员生活垃圾等。如不妥善处理这些固体废弃物，则会污染环境，不利影响包括： （1）在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响； （2）在堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。项目所在处于多雨地区，暴雨频率高，强度大，极易引起水土流失。如泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床沉积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。 2、固体废物影响防治措施 为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建议采取如下措施： （1）施工单位必须严格执行地方余泥渣土运输管理办法的相关规定，做好建筑余泥渣土排放管理工作，本评价建议建筑余泥渣土交由揭阳市绿源和联环保有限公司清运； （2）施工期车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）施工期产生的垃圾应运送至城管、环卫、环保等部门规定的地点合理处置； （4）施工人员生活垃圾收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填埋处置。 通过上述措施，施工期的固体废物可得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目运营期间大气污染主要为食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理站臭气、垃圾收集房臭气。 本项目环境空气影响评价等级主要考虑食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理站及垃圾收集房恶臭。按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和环境保护部环境工程评估中心在环境质量模拟重点实验室网站发布《修订版大气导则条款说明与实施问答》，最大地面浓度占标率的公式仅适合于连续排放的污染源，备用发电机燃油废气属间歇排放，且本项目的其他大气污染物排放量不大。因此，大气环境影响评价工作等级可定为三级。 1、食堂油烟 医院配套设置的食堂，采用煤气作为燃料，本项目食堂厨房设有炉头1台，食堂废气主要是烹制过程中产生的油烟废气，项目提供一日三餐，每餐的就餐人数约为50人，据统计，人均耗油系数以30g/d计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。项目年工作365d，则耗油量为1.5kg/d（547.5kg/a），油烟产生量为0.042kg/d（15.49kg/a）。炉头配套油烟净化装置，排风量为2000m3/h，风机每天平均使用5h，则项目油总烟废气量为10000m3/d（365万m3/a）。项目油烟产生浓度为4.24mg/m3。项目产生的油烟经过高效油烟净化装置处理后排放，油烟净化装置处理效率为60%，油烟排放浓度为1.69mg/m3，处理后油烟排放量为0.017kg/d（6.19kg/a）。油烟的排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求，实现达标排放。 2、备用发电机尾气 本项目设1台备用发电机，功率均为200KW。根据《车用柴油（V）》（GB19147-2013）备用柴油发电机使用的柴油为含硫率低于0.005%的0#柴油，根据建设单位提供的资料可知，备用发电机仅在电力系统日常保养时使用或是当地停电（一年不超过一次），平均使用时间预计为50h/a，因此，项目备用发电机的耗油量为0.2t/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般情况下，柴油发电机空气过剩系数为1.8，即柴油发电机的烟气量按20Nm3/kg柴油计，则发电机的废气排放量为4000m3/a（80m3/h）。NOX产生系数为2.86kg/m3，NOX产生系数可换算为3.4（kg/t油）；SO2的产污系数为20S*（kg/t油），S*为硫的百分含量%，烟尘产生系数为2.2（kg/t油）。备用发电机废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准。本项目发电机尾气产排情况见表7-3。 表7-3 备用发电机烟气产排情况一览表 排放场所; 排气量(m³/h); 主要污染物; 产生浓度(mg/m³); 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 预测; 标准; 预测; 标准. 发电机尾气; 80; SO2; 8.0; 0.0004; 0.00002; 8.0; 550; 0.0004; 2.6; 0.00002. NOx; 175; 0.014; 0.00068; 175; 240; 0.014; 0.77; 0.00068. 烟尘; 110; 0.0088; 0.00044; 110; 120; 0.0088; 3.5; 0.00044. 3、污水处理站臭气 项目拟建设污水处理站，一般污水处理站运营过程中均会有臭味产生。恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有硫化物、氨等。本项目采用地埋式污水处理设施，污水处理站臭气无组织排放量极少。 4、垃圾收集房臭气 本项目垃圾收集房仅作为垃圾清运前的暂存，不进行垃圾压缩及分拣功能。垃圾收集房属于封闭式设计，垃圾收集入房即关闭房门。 建设单位每天对垃圾收集房喷洒除臭剂、消毒剂，经常地面清洗处理，则垃圾收集房产生的恶臭较少，对周围空气环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为各类医疗活动产生的医疗废水、洗衣房废水和生活污水。主要污染因子包括：CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。污水（39.49m3/d）经“调节池+生化+沉淀+消毒”工艺处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。 项目拟自建污水处理站对本项目污水进行处理，结合实际的废水产生量，考虑一定的余量，污水站的设计规模取50t/d。污水处理站采用“调节池+生化+沉淀+消毒”处理工艺对医院污水进行处理，详细工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理站工艺流程图 工艺流程说明： 污废水先经过格栅去除水中悬浮有机物，采用不锈钢自动格栅；医院污水变化系数较大，为保证后续生化处理装置的稳定运行和处理效果，污水在调节池内均衡水量和水质后再由潜污泵提升至接触氧化池中进行有机物的降解，在沉淀池中泥水分离，出水经消毒后排放。沉淀池中剩余污泥进入污泥浓缩池回流至氧化池处理。 污废水中主要污染物排放情况见表7-5。 表7-5 污水主要污染物排放情况一览表 污水量; 污染物; 进水浓度mg/L; 日进入量kg/d; 年进入量t/a; 排放标准mg/L; 项目排放浓度mg/L; 日排放量 kg/d; 排放量 t/a. 39.49m3/d; CODCr; 500; 19.7; 7.19; --; 100; 0.0039; 1.42. BOD5; 300; 11.8; 4.31; ≤20; 20; 0.0008; 0.292. SS; 300; 11.8; 4.31; --; 60; 0.0024; 0.876. 氨氮; 40; 1.5; 0.55; ≤20; 20; 0.0008; 0.292. 粪大肠菌群; 240×108个/L; ≤3个/L; ≤3个/L. 综上，项目污废水经自建污水处理站处理可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。 项目污废水经自建污水处理站处理后回用周边绿化处理可行性分析： - 绿化用水量包括公共绿地用水量、居住区院落绿化用水量；一般按照绿化面积计算：标准为1.0~3.0L /（m²·d)。本项目污废水产生量为39.49m³/d，本项目取3.0L /（m²·d)，则需要灌溉的绿地面积约13163㎡，项目南侧均为绿地，面积大于13163㎡，故本项目污废水经自建污水处理站处理达标后回用周边绿地灌溉是可行的。 三、噪声影响分析 本项目运营期间噪声源主要来自各种配套设备（水泵、发电机、风机、空调系统等）运行时产生的噪声、进出车辆噪声及社会活动噪声，其噪声值一般为75~105dB(A) 之间。 按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），本次评价选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律，为分析本项目设备噪声的影响程度提供数据支持及理论依据。 a）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减： 式中：Lr 点声源在预测点产生的声压级，dB； Lr0点声源在参考点产生的声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0参考点距声源的距离，m。 b）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； 室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； 声源的声压级，dB； 声源与室内靠近围护结构处的距离，m； 房间常数，m2； 方向性因子； # 围护结构的传输损失，dB； S透声面积（m2）。 不同设备噪声源自然衰减下的预测值见下表： 表7-7 建设项目机电设备噪声衰减预测结果 序号; 噪声源; 噪声源强; 昼间噪声达标距离（m）; 夜间噪声达标距离（m）. 1; 备用发电机; 105 dB(A); 180; >300. 2; 水泵; 80 dB(A); 20; 65. 3; 风机; 75 dB(A); 12; 36. 4; 空调系统; 75 dB(A); 12; 36. 从表7-4可知，设备噪声级越大，周围需要的防护距离越大。强噪声设备对周围环境影响较大，其中发电机要达到昼间2类噪声标准，其退缩距离至少在180m以上，若要达到夜间2类噪声标准，其退缩距离至少在300m以上，水泵要达到昼间2类噪声标准，其退缩距离要在20m以上，达到夜间2类噪声标准，其退缩距离要在65米以上，因此，高噪声单纯的通过距离衰减达标是不可行的，必须对其采取工程措施降噪。 本项目四周相邻为居民区和商住楼，均受本项目噪声影响。另外其余敏感点与项目噪声源的距离均超过200m，受本项目噪声的影响较小。因此，为了降低本项目噪声源对周边敏感点的影响，建设单位需采取针对各噪声源的治理措施。 1、备用柴油发电机 ① 发电机房作全封闭设计，门、窗采用隔声效果良好的隔声门，若设置观察窗则需采用双层隔声窗； ② 机房内作吸声隔热处理，通过隔声天花增强对上方的防护效果，再经建筑结构的阻隔，不会对首层建筑产生影响； ③ 机械通风选用低噪风机，并在进、排风口处作消声处理； ④ 抽排风量考虑发电机组散热，保证整个机房内正常的工作环境； ⑤发电机机座做好相应的减振措施，包括设置减振基础、发电机与减振基础之间安装减振器，以防止发电机工作时产生的振动沿建筑结构上传，影响上层建筑； ⑥发电机房内的风机、排烟管、尾气喷淋装置等，在安装处均应设置良好的减振结构，避免发电机、风机的振动通过上设施向外传播，对上层建筑产生明显影响； ⑦发电机日常的维护性开机仅限昼间进行。 2、风机、水泵 对风机设备及室内风管等采取减振措施；气动性噪声部位采取消声措施；并对各种风机采取隔声处理；水泵放置在污水处理站专用设备房内，建设单位应对其进行基础减振、并经墙体隔声处理。 3、机动车噪声 建设单位应通过划定机动车行驶范围、限速、禁鸣等措施控制车辆噪声。同时注意派专人组织好车流。 4、看诊病人喧哗噪声 医院内部尤其是住院部、手术区等较需要安静的功能区应张贴禁止喧哗、保持安静等告示。 项目采取上述措施处理后，项目边界环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境无明显影响。 四、固体废物影响分析 本项目运营期固废主要是一般办公生活垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥。 1、一般办公生活垃圾 一般办公生活垃圾主要为办公生活区和诊疗区产生的普通生活垃圾、纸张、医院药品、器材等包装材料等。本项目的一般办公生活垃圾主要来自住院病人、门诊人员和医护人员，生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。项目产生的一般办公生活垃圾见表7-8。 表7-8 项目一般办公生活垃圾一览表 序号; 来源; 系数; 数量; 年产量（t/a）. 1; 住院病人; 0.8kg/（床·d）; 90; 26.28. 2; 门诊人员; 0.2kg/人; 3000; 0.6. 3; 医护人员; 1kg/（人·d）; 50; 18.25. 合计; --; 45.13. 2、医疗废物 根据《第一次全国污染源普查城镇生活产排污系数手册》中一级医院医疗废物产污系数为0.1-0.7kg/床·d，因此项目医疗废物产污系数取平均值0.4kg/床·d，项目设90个床位，则项目医疗废物的产生量为13.14t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），医疗废物属于危险废物，应统一收集后交由有资质单位回收处理。 3、污水处理站产生的污泥 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，脱水污泥含水率应小于80%，参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年），当采用生化法污水处理工艺时，含水污泥产生系数取1.25t/t化学需氧量去除量，本项目废水化学需氧量去除量为5.77t/a，则污水处理站污泥产生量约为7.21t/a。按照《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005），污泥属于危险废物，应统一收集后交由有资质单位回收处理。 根据固体废物污染源分析，项目危险废物汇总情况见下表： 表7-9 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 831-001-01 ；831-002-01；831-003-01；831-004-01；831-005-01; 13.14; 医院医疗; 固态；液态; 感染性废物；损伤性废物；病理性废物；化学性废物；药物性废物; 感染性废物；损伤性废物；病理性废物；化学性废物；药物性废物; 每日; 感染性；毒性; 交由有资质单位处理. 2; 污泥; /; /; 7.21; 污水处理站; 固态; 有机物质，无机物质; 有机、无机污染物和致病菌、 病毒、寄生虫卵等; 每日; 感染性；毒性. 危险废物的环境影响分析： （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目医疗废物暂存间位于地下设备房内，项目医疗废物暂存间建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单中的相关要求，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，要求危险废物用专用容器收集并置于暂存区内，贮放期间封闭危险废物暂存区，危险废物收集容器及时加盖。在正常情况下，危险废物贮存期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。非正常情况下，容器破裂，地面防腐防渗层失效，导致危险废物污染地下水、土壤，对其造成不良影响。建设单位应加强管理，设置专员负责危险废物的管理，定期检查，避免危险废物渗漏对环境造成不良影响。 （2）运输过程的环境影响分析 本项目医疗废物暂存间位于地下设备房内，本项目各科室内分别设有带盖的小型医疗废物收集桶。医疗废物收集后，由医护人员将其放入医疗废物暂存间的带盖垃圾桶，污水处理站位于地下设备房内，污泥统一收集后放入医疗废物暂存间专用容器，不会发生散落、泄露等情况。 危险废物转运应委托有危险废物处理资质的单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报申报危险废物类型、产生量、处理处置方法等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 表7-10 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 暂存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 医疗废物暂存间; 医疗废物; HW01; 831-001-01；831-002-01；831-003-01；831-004-01；831-005-01; 设备房; 25m2; 专用容器放置在本区域; 0.2t; 两天. 2; 污泥; /; /; 1.5t; 一个月. （3）处置过程的环境影响分析 目前，针对项目产生的危险废物，企业尚未与具有危险废物处理能力的危险废物处置单位签订相关协议，根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，建议企业将危险废物交由揭阳市民康医疗废物处理公司（或者其它具有相应危险废物处置能力的有危废处置资质的单位）处置。 揭阳市民康医疗废物处理公司位于阳市揭东区玉滘镇北部山区东径外草地垃圾处理场旁，负责处理揭阳市全市的医疗废物（不包括放射性、含汞废物、易燃废物、甲级传染性废物、放弃麻毒药品、危险或腐蚀性化学物质）。揭阳市医疗废物处置中心一期工程的处理规模为4t/d，于2014年2月13日通过了环保设施竣工验收意见（揭市环验[2014]7号），二期工程的处理规模为8t/d，于2018年10月9日通过了环保设施竣工验收意见（揭市环验[2018]24号）。主要采用高温连续热解气化焚烧方法处理医疗废物。 在危险废物交由揭阳市民康医疗废物处理公司（或者其它具有相应危险废物处置能力的有危废处置资质的单位）进行处置后，项目产生的危废对周边环境影响较小。 根据《国家危险废物名录》（2016）的归类方法，生产过程中产生的医疗废物、污泥等，按《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物转移联单管理方法》等国家和地方关于危险固废管理进行分类堆放、分类处置。建设单位对其各类危废分类暂存，贴上危险标识，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修改单）的要求。同时，建设单位按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地环境保护局如实申报本项目危险废物的产生量、采取的处置措施及去向，本项目对产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理，符合环保管理的相关要求。 在医疗废物、污泥交由具有相关处置能力的其它有危废处置资质的单位进行处置后，项目产生的危废对周边环境影响较小。 本项目运营后产生的固体废物全部能得到妥善处理不外排，因此本项目产生的生产固废，对周围环境无明显不良影响。 五、环境风险影响分析 本项目是一家综合性医院，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）对本项目环境风险影响进行分析。 1、环境风险潜势划分 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）附录B所列的突发环境事件风险物质，因此危险物质数量与临界值比值Q小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）附录C，可知本项目环境风险潜势为I。 2、环境工作等级划分 本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，项目环境风险可开展简单分析。 3、项目环境风险的简单分析 （一）评价依据 项目存在的风险源有：医疗污水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放；医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险等。 根据上述分析，本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 （二）环境敏感目标概况 项目地周围主要保护的目标见表7-11。 表7-11 本项目环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 功能; 相对方位; 距离(m); 规模(人); 保护目标. 1; 锡场镇育苗幼儿园华清分教处; 幼儿园; 东; 17; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单， 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 揭东区锡场镇华清小学; 学校; 北; 697; 2000. 3; 华清中学; 学校; 北; 923; 2500. 4; 揭阳市揭东区锡场镇军埔电子商务村; 商业区; 西; 963; 3000. 5; 广东省揭阳市技术学校蓝田分教处; 学校; 西; 1200; 2000. 6; 榕江北河; 地表水; 南; 3000; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. （三）环境风险识别 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）附录B所列的突发环境事件风险物质。项目存在的风险源有：医疗污水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放；医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险等。 （四）环境风险分析 （1）医疗污水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒排放的风险 医院污水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗污水没有得到及时处理而排入附近水体。 （2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。如果不经分类收集等有效处理，或在贮存、运送过程中因管理不善而发生泄露的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 （五）环境风险防范措施及应急要求 （1）污水处理站事故防范措施 ①污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用备用设备，保障污水能够得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放，不对周边环境造成污染； ②加强污水处理效果的监控设施建设，主要为消毒剂投加自动控制措施的监控，消毒剂的投加量需根据实际水质水量进行调整，严禁医院污水不经处理直接排放。 ③处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 ④医院备有应急电源，在系统停电情况下，应立即启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 ⑤针对医疗污水事故排放所产生的风险，根据《医疗污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，污水处理工程应急池的容积不小于日排放量的30%。建议项目设计事故池（容积20m3），事故应急池设在污水处理站的旁边，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。 （2）医疗废物事故防范措施 项目建成后全院医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有医疗废物处理资质的单位处理集中处理。 鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 1）为防止医疗废物环境风险事故发生，建设单位将对医疗废物的管理将制定和实施严格的管理制度，包括： ①分类收集：将医疗废物分类收集； ②采用专用容器存放：如密闭的包装袋、利器盒、周转箱等； ③规范化暂存：将医疗废物收集至医疗废物贮存间，避免雨淋、泄漏并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施，且做到日产日清； ④交接规范化：运送人员应检查医疗废物的包装、标识，接收医疗废物的单位必须有相关资质，交接时采用危险废物转移联单管理； ⑤运输规范化：使用专用车辆，运送车辆应配备相应的规范化文本、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品等。同时运输路线的选择上尽量以城市周边道路为主要选择，避开人口密集区，降低运输过程中的风险。 2）加强检查 医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 3）事故应急处理措施 医疗废物在收集、储存、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 （六）分析结论 评价建议建设单位根据项目环境风险特征制定相应的环境风险防范措施，同时制定环境风险应急预案、应急环境监测、抢救、救援及控制措施，本着预防为主的原则，落实环境风险防范措施及环境风险应急预案后，项日建设环境风险事故容易得到控制，对环境影响较小。综上，该项目在严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险是可以接受的。 六、外环境影响分析 本项目为综合医院，本身为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感，因此有必要就外环境对本项目的影响进行分析。 根据现场踏勘，项目四周均为居民区。因此，外环境主要污染源头为社会噪声及流沙大道的交通道路噪声、尾气等。本项目与流沙大道的位置关系见表7-12。 表7-12 项目与村道的位置关系一览表 道路名称; 道路概况; 道路与项目边界距离. 村道; 两车道; 相临. 1、社会噪声及交通噪声对本项目的影响 由于进出村道的车辆主要为来往县区的车辆，据统计车辆约为10辆/h，本项目需采取一定的降噪防护措施，确保本项目建成后室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）相关要求。建议建设单位在临路一侧安装隔声性能较好的窗户和采取设置绿化等方式来减少社会生活噪声及交通噪声对本项目的影响。具体措施如下： （1）设置绿化带 本项目应加强社区卫生服务中心四周绿化，绿化带隔音效果可达3dB，经设置绿化带，可进一步降低南面流沙大道对社区卫生服务中心产生的噪声影响。 （2）安装隔声窗 为更好的预防周边车辆及社会生活噪声可能对医院产生的不良环境影响，建议建设单位在临路一侧窗户安装双层隔音窗。双层隔音窗隔音效果一般能达到37dB，社会生活噪声及交通噪声经过双层隔音窗隔音后，外环境噪音对项目影响较小。 2、道路机动车尾气对本项目的影响 机动车尾气由三部分组成：内燃机废气通过排气管排出，占尾气60%左右；曲轴箱泄露气体以及汽化器中蒸发出的气体，一般占20%左右。机动车尾气所含的成分有120～2000种化合物，但一般以一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（HC）等为代表。现汽车执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）中的国Ⅲ标准，污染物排污系数较小，污染物排放浓度较低。在构筑物周围及道路两旁种有绿化植物。经植物净化作用和合理布局后，汽车尾气及道路扬尘对本项目影响不大。 七、建设项目环保“三同时”工程验收 依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。运营期环境保护“三同时”验收一览表见表7-13。 表7-13 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 监测/检查内容; 效果. 废气; 食堂油烟; 监测项目： 油烟； 处理设施：高效油烟净化装置; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。. 发电机尾气; 监测项目：SO2 、NOx 、烟尘 处理设施：备用发电机废气经通过排气筒引至高空排放; 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准排放限值排放，产生的废气收集后通过排气筒引至天面排放。. 污水处理站恶臭; 监测项目：氨气、硫化氢、臭气浓度 处理设施：采用地埋式污水处理设施，臭气无组织排放量极少; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准，污水处理站周边达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。. 垃圾收集房臭气; 监测项目：氨气、硫化氢、臭气浓度 处理设施：采用封闭式设计，垃圾收集入房即关闭房门，对垃圾收集房喷洒除臭剂、消毒剂，经常地面清洗处理; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准。. 废水; 医疗污水、洗衣房废水和生活污水综合废水; 监测项目：CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 处理设施：自建污水处理站; 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。. 噪声; 各种配套设备（水泵、发电机、抽排风机、空调系统等）运行时产生的噪声、进出车辆噪声及社会活动噪声; 等效连续A声级Leq; 边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. 固废; 一般办公生活垃圾; 符合相关废物贮存的要求，交由环卫部门清运。; 符合相关废物贮存的要求，交由环卫部门清运。. 医疗废物; 符合相关废物贮存的要求，交由有资质单位回收处理。; 符合相关废物贮存的要求，交由有资质单位回收处理。. 污泥; 符合相关废物贮存的要求，交由有资质单位回收处理。; 符合相关废物贮存的要求，交由有资质单位回收处理。. 环境风险; 环境风险; 编制并备案应急预案; /. 环境管理; 日常管理; /; /. 各类产品台账系统; /; 清晰的台账系统. 八、环境保护设施投资 依据国家有关环境保护的法律、法规、制度的规定，对项目产生的废水、废气、噪声、固废等各种污染，必须采用有效治理措施，保证污染物排放达到相关的污染物排放标准和污染物总量控制要求。 本工程投资总计为500万元。凡属污染治理和环境保护所需的装置、设备、工程设施均属环保设施，其投资全部计入环保投资共计150万元。工程环保设施及环保投资详见表7-14，环保投资占工程总投资11.12%。 表7-14环保投资概算一览表 措施; 污染源; 内容; 投资（万元）; 备注. 污水治理措施; 医疗污水、洗衣房废水和生活污水; 自建污水处理站; 120; --. 废气治理措施; 食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理站恶臭、垃圾收集房臭气; 高效油烟净化装置、备用发电机废气经通过排气筒引至高空排放、本项目采用地埋式污水处理设施，污水处理站臭气无组织排放量极少，垃圾收集房采用封闭式设计，垃圾收集入房即关闭房门，对垃圾收集房喷洒除臭剂、消毒剂，经常地面清洗处理日常管理等; 60; --. 噪声治理措施; 设备噪声; 采用低噪声设备、隔声罩、绿化等。; 10; --. 固废处理措施; 一般办公生活垃圾、医疗废物、污泥; 垃圾收集房、危险废物间。; 10; --. 合计; 200; --. 九、环境监测计划 1、施工期环境监测计划 为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，项目施工单位应定期委托有资质的环境监测部门对施工期主要污染源排放的污染物进行监测。 （1）大气污染源监测 监测点布设：施工场地四周边界外； 监测项目：颗粒物日均值； 监测频次：施工期每季度监测一次，每次一天； 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《环境空气监测和分析方法》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）。 （2）噪声源监测 监测点位：施工场地四周边界外； 监测项目：等效连续A声级； 监测频次：施工期每月监测一次（日），每日分昼夜间各监测一次； 监测采样及分析方法：测量应在无雨、无雷电天气、风速5m/s以下时进行，设置在场界外1m处，高度在1.2m以上。 2、营运期环境监测计划 （1）水污染源监测 监测点布设：污水处理站出水口 监测项目：水量、pH值、DO、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、Cr6+、Hg、粪大肠菌群、总余氯。 监测频次：院方监测机构负责进行日常污水处理站的维护和保养，并请当地环境监测站定期对其排水进行监测，每季度一次，全年共4次。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 （2）大气污染源监测 监测点布设：排气筒及厂界。 监测项目：备用发电机废气排放口监测SO2、NOx、烟尘；污水处理设施臭气排放口监测氨气、硫化氢和臭气浓度；厂界氨气、硫化氢和臭气浓度。 监测频次：每季度监测一次，全年共4次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。 （3）噪声源监测 监测点位：建设项目厂区四周边界。 测量量：等效连续A声级。 监测频次：每季度一次，全年共4次。 测量方法：测量应在无雨、无雷电天气、风速5m/s以下时进行，设置在场界外1m处，高度在1.2m以上。

项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 食堂油烟 | 油烟 | 高效油烟净化装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。 |
|  |  | 发电机尾气 | SO2 、NOx 、烟尘 | 备用发电机废气经通过排气筒引至高空排放 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准限值。 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 恶臭 | 本项目采用地埋式污水处理设施，污水处理站臭气无组织排放量极少 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准，污水处理站周边达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 |
|  |  | 垃圾收集房臭气 | 恶臭 | 采用封闭式设计，垃圾收集入房即关闭房门，对垃圾收集房喷洒除臭剂、消毒剂，经常地面清洗处理 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准。 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 医疗污水、洗衣房废水和生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 自建污水处理站 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 一般办公生活垃圾 | 一般办公生活垃圾 | 交由环卫部门清运 | 不外排 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物 | 交由有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 污泥 | 污泥 | 交由有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 各种配套设备运行噪声、进出车辆噪声及社会活动噪声 | 噪声 | 营运期边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并做好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |  |

# 产业政策、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 揭东岭东医院建设项目属于综合医院。根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）、广东省发展和改革委员会于2008年3月17日颁布实施的《产业结构调整指导目录（2007年本）》及《广东省重点开发区产业发展指导目录》（2014年本）等产业政策文件，见表9-1。 表9-1 本项目与国家及地方相关产业政策的相符性分析一览表 序号; 依据; 条款; 本项目. 1; 《产业结构调整指导目录（2014年本）》; 鼓励类; 三十六、教育、文化、卫生、体育服务业; 属于. 29、医疗卫生服务设施建设. 2; 《广东省产业结构调整指导目录 （2007年本）》; 鼓励类; 二十五、其他服务业; 属于. 13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设. 3; 《广东省重点开发区产业发展指导目录》（2014年本）; 鼓励类; 重点开发区域：国家级重点开发区域：海峡西岸经济区粤东部分：揭阳市：普宁市。; 属于. （三十六）教育、文化、卫生、体育服务业. 29、医疗卫生服务设施建设. 综上可见，本项目的建设符合国家、广东省的相关产业政策。 2、与城市总体规划的相符性分析 项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，根据《揭阳市城市总体规划(2011-2035年)》，项目属于该规划中的“中心城区”，根据总体规划，“中心城区”形成“一主三副、两轴五组团”的空间结构。中心城区空间结构规划见表9-2。 表9-2 中心城区空间结构规划 空间结构规划; 规划. 一主; 即流沙大道城市主中心。规划依托现有基础，进一步完善商业、购物、公服等生活性服务设施，打造市区综合性城市中心。. 三副; 即北二环城市副中心、东部服装产业集聚区城市副中心、高铁起步区城市副中心。. 两轴; 城市综合发展轴和大健康产业发展轴。. 五组团; 城市宜居生活组团、服装产业集聚组团、医药产业集聚组团、综合产业集聚组团、白坑湖生态休闲组团。. 项目属于该规划中的“中心城区”的“一主”，本项目为医疗卫生服务设施建设，符合规划要求的完善公服等生活性服务设施。因此，项目的建设符合《揭阳市城市总体规划(2011-2035年)》。 - 选址合理性分析 ### 项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，根据项目提供的用地证明，属于企业用地。因此，项目选址合理。 ### 4、与环境保护规划相符性分析 ### 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）提出：“重点开发区坚持发展中保护，优化区域资源环境配置，引导产业集约发展，全力推进综合防控，保持环境质量稳定：“禁止在自然保护区核心区和缓冲区进行包括旅游、种植和野生动植物繁育在内的开发活动；严格控制风景名胜区、森林公园、湿地公园内人工景观建设。” ### 本项目不属于自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区、森林公园、湿地公园，属于重点开发区域中的国家级重点开发域的海峡西岸经济区粤东部分；项目医疗废水、生活污水、洗衣房废水经污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。因此，本项目符合广东省主体功能区规划的配套环保政策。 5、与“三线一单”相符性分析 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：本项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，属于社区卫生服务中心。根据项目所在地建设用地规划许可证[普城规（2019）005号]，本项目用地属于医疗卫生用地，查阅《揭阳市环境保护规划（2007-2020年》），本项目所在地不属于生态严格控制区（见附图4），因此，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线：项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准和声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目纳污水体练江现水质量属于劣Ⅴ类水，属于重度污染。由于本项目属于污水处理厂服务范围内相关设施配套工程，对改善区域环境质量具有十分积极的意义，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单：本项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号），经阅《广东省重点开发区产业准入负面清单》（2018年本），本项目不在环境功能区负面清单内。 所以，本项目符合“三线一单”的要求。 - 6、与其他相关文件的相符性分析 ### ①与广东省饮用水源水质保护条例的相符性 根据《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年7月23日广东省第十一届人大常委会第二十次会议修正）的规定，饮用水地表水源保护区内禁止新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬等污染物的项目。 本项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片，不位于饮用水源保护区范围，医疗废水、生活污水经污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。因此，项目的建设和选址符合《广东省饮用水源水质保护条例》的相关要求。 ### ②项目与《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》相符性 《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》要求；“严格环境准入，促进产业结构调整：加快推进落后产能淘汰，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，大力推进造纸、纺织印染、酿造、电镀、化工、小钢铁等重污染行业落后产能的淘汰退出”、“严格实施流域限批，榕江南河三洲拦河坝上游、榕江北河桥闸上游、集中式饮用水源地及上游集水区域禁止新建和扩建制浆、造纸、印染、电镀、鞋革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、生物制药、危险废物综合利用或处置等重污染项目，禁止新建和扩建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机污染物项目，以及存在重大环境风险和环境安全隐患的项目”。 本项目属于社区卫生服务中心，不属于《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》中需淘汰的落后产能，因此符合方案中的环境准入；项目也不属于《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》所列的重污染项目，也不属于《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》所列的重金属和持久性有机污染物项目，因此不属于方案中的流域限批项目。 综上，本项目与《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》的要求相符。

# 全本公示

本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。 项目于2019年7月26日—2019年8月8日在网站对本项目进行全本公示，公示网址为http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/78。 在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，没有公众表示反对意见，公示照片可如下图所示。 建设单位承诺，将严格按照环评文件和环评批复文件中的要求，落实各项环保设施及措施，严格执行“三同时”制度，在施工期和营运期尽量做好污染物的防治工作，同时积极配合环保部门监督检查。 综上，在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。

结论与建议

一、项目概况 揭东岭东医院建设项目位于揭东区锡场镇华清村山沟西片（北纬23°36'37.08"，东经116° 18'28.94"）。项目总投资500万元，其中环保投资150万元，本医院占地面积4300㎡，建筑面积为5000㎡；建筑内容包括外科住院部、内科住院部、门诊部、体检中心、药剂部、饭堂宿舍、配电房等；主要科室设置为内科、外科、五官科、康复科、医学影像科、医学检验科、妇产科等。设置床位90个。 二、环境质量现状 1、项目附近水体为榕江北河（锡中潭边渡至上游广安寺）锡中潭边渡监测断面除石油类、阴离子表面活性剂外，其余指标均不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II 类水质标准。水质类别劣V类，属于重度污染。 2、监测结果表明，项目所在区域的环境空气中评价因子NO、SO2、PM10、TSP达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及2018年修改单二级标准，说明所在区域环境质量较好。项目所在区域的环境空气中评价因子H2S、NH3、臭气浓度的一次质量浓度值均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建）的要求。 3、根据监测结果，项目厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求【即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)】。从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。 三、环境影响评价结论 1、环境空气影响评价结论 本项目运营期间大气污染主要为食堂油烟、备用发电机尾气、污水处理站臭气、垃圾收集房臭气。 项目产生的油烟经过高效油烟净化装置处理后排放。油烟的排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求，实现达标排放。 本项目设1台备用发电机，经预测，项目备用发电机废气通过排气筒直排，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准限值排放，产生的废气收集后通过排气筒引至天面排放。 本项目采用地埋式污水处理设施，污水处理站臭气无组织排放量极少。 2、水环境影响评价结论 本项目废水主要为各类医疗活动产生的医疗废水、生活污水、洗衣房废水。主要污染因子包括：CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。污废水自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”标准后回用项目周边绿化用水。 3、固体废弃物影响评价结论 本项目运营期固废主要是一般办公生活垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥。 一般办公生活垃圾主要为办公生活区和诊疗区产生的普通生活垃圾、纸张、医院药品、器材等包装材料等，统一收集后交由环卫部门清运。,医疗废物属于危险废物，应统一收集后交由有资质单位回收处理。污泥属于危险废物，应统一收集后交由有资质单位回收处理。 4、声环境影响评价结论 本项目运营期间噪声源主要来自各种配套设备（水泵、发电机、抽排风机、空调系统等）运行时产生的噪声、进出车辆噪声及社会活动噪声，其噪声值一般为75~105dB(A) 之间。 通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类标准要求。对周围声环境影响不大。 四、项目产业政策与规划的符合性 项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》及《广东省重点开发区产业发展指导目录》（2014年本）中的鼓励类，符合国家和地方相关产业政策。 五、全本公示结论 项目于2019年7月26日—2019年8月8日在网站对本项目进行全本公示，公示网址为http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/78。 在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访。建设单位承诺，将严格按照环评文件和环评批复文件中的要求，落实各项环保设施及措施，严格执行“三同时”制度，在施工期和营运期尽量做好污染物的防治工作，同时积极配合环保部门监督检查。 在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在建设及营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。 六、建议 认真执行污染防治设施与主体工程“三同时”制度，各项污染治理设施均应按要求报当地环保行政管理部门验收后投入使用。 1、切实做好各项环保措施和绿化措施，减少本项目污染物对周边环境的影响。 2、项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目建成后必须报经当地环境保护部门同意方可投入试运行；治理设施必须经当地环境保护部门验收合格后才能正式投入使用。 综上所述，项目在切实落实“三同时”和本评价所要求的污染防治措施的情况下，排放的污染物浓度基本符合排放标准的要求，污染物排放总量也能满足所在区域总量控制的要求，在正常情况下，对该区域的环境影响可以承受。因此，从环保的角度来评价，揭东岭东医院建设项目工程是可行的。 深圳环新生态技术有限公司 声明： 本单位认可本报告的全部内容。 单位法人或授权人签名： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

项目所在地

附图1 项目地理位置图

图例

项目位置

揭东区锡场镇

华清小学

华清中学

锡场镇育苗幼儿园华清分教处

广东省揭阳市技术学校蓝田分教处

揭阳市揭东区锡场镇军埔电子商务村

榕江北河

附图2 敏感点分布图

商住区

商住区

商住区

幼儿园

项目位置

附图3 项目四至图

附图4 平面布置图