建设项目环境影响报告表

项目名称：年产200吨再生棉项目

建设单位：普宁市梅塘强彬纺织厂（盖章）

编制日期：二〇一九年七月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨再生棉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 普宁市梅塘强彬纺织厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李崇彬 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 周建强 |  |
| 通讯地址 | 普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15819612777 |  |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 | 522000 |
| 建设地点 | 普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4420 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 500 |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 | / |  | 预计投产日期 |  | 2019年09月 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 北纬23°21'25"，东经116° 4'59" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 近年来，随着人口的日益增多及其他市场因素，纺织工业的发展一方面突出表现为原料紧缺、价格上扬，另一方面造成了大量废旧纺织品的产生，包括生产过程中产生的碎料布片以及日常生活中产生的废碎布。“十三五”期间，我国纺织品消耗量以12%速度增长，预计到“十三五”末，我国纺织行业废料累计产生量将超过14亿吨。而目前，绝大多数的纺织废料没有得到综合利用。随着相关政策、制度、组织的不断完善，以及新技术的突破及应用，纺织行业再生利用资源综合利用将引来一个新的发展时期。碎布是纺织厂生产中常见废料和人们日常生活中产生的常见废品，完全可以重新再生加以利用，价格比棉花便宜，利用碎布开松加棉加工成再生棉，对于实现企业节能降耗、降低生产成本、提高经济效益具有明显的积极作用。 普宁市梅塘强彬纺织厂于2018年注册，租用普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧（具体地点见附图1）的场地作为生产车间，投资200万元，建设年产200吨再生棉项目，并投产至今。 项目于2018年9月份在普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧开工建设，2018年12月份开始投入生产，尚未办理相关环保手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。公司于2019年2月主动向普宁市环境保护局提交自查报告，自愿接受环保部门处罚。因此普宁市环境保护局根据相关法律法规向普宁市梅塘强彬纺织厂发出行政处罚事先（听证）告知书（普环听告字[2019]5号）和行政处罚决定书（普环罚字[2019]5号）（详见附件4），处以该项目总投资金额百分之一的罚款，合计人民币贰万元。普宁市梅塘强彬纺织厂接受相关处罚决定，并按照《环评法》等有关环保法律法规，进行环境影响评价文件报批。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）的规定、生态环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年）中有关规定，本项目属于“三十、废旧资源综合利用业86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用—其他”，属于“报告表”类别，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”， 普宁市梅塘强彬纺织厂委托深圳环新生态技术有限公司进行该建设项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 1、项目工程内容 项目总投资200万元，占地面积5000m2，建筑占地面积4070m2，总建筑面积5000 m2，绿化面积500m2，项目主要利用碎布加工生产再生棉，项目年产再生棉200吨。本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 工程类别; 指标名称; 项目组成及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，占地面积1000m2，建筑面积1000m2. 原料仓库1; 1层，占地面积720m2，建筑面积720m2. 原料仓库2; 1层，占地面积200m2，建筑面积200m2. 原料仓库3; 1层，占地面积380m2，建筑面积380m2. 成品仓库; 1层，占地面积1300m2，建筑面积1300m2. 办公综合楼; 3层，占地面积470m2，建筑面积1400m2. 公用工程; 给水工程; 由市政管网供给. 排水工程; 生活污水经生化池处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化。. 供电工程; 由市政电网供给. 噪声治理; 采用低噪声设备；设备隔声、减振、降噪，合理布局. 废气治理; 开松、梳棉过程产生废气经多筒式除尘机处理达标后经15m高的排气筒高空排放. 固体废物; 边角料经回收后作为原料继续利用；多筒式除尘机收集的粉尘集中收集交由环卫部门处理；生活垃圾由环卫部门运走。. 2、主要产品方案 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品方案; 年产量. 1; 再生棉; 200吨. 3、主要原辅材料及消耗量 表1-3 原辅材料及消耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 储存量; 存放点. 1; 碎布; 200吨; 20吨; 仓库. 4、主要设备 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 开松机; 6台; ——. 2; 梳棉机; 6台; ——. 3; 打包机; 3台; ——. 4; 多筒式除尘机; 2台; ——. 5、能耗情况 项目生产过程中中不需用水，新鲜用水主要为生活用水，由市政管网供给，耗电量约150万度/年，市政电网供给。 6、工作制度及劳动定员 项目每班工作8小时（两班制），全年工作300天，年工作4800小时。员工总人数10人，在厂内住宿。 7、公用工程 （1）供电 本项目供电电源采用市政供电。 （2）给水：项目生活用水由市政管网供水。 项目员工总数为10人，均在项目内住宿。按《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），人均用水180升/人•日计算，项目每天用水约1.8t，一年300天计算，生活用水约为540t/a。 （3）排水 项目生活用水约为540t/a，产污系数按0.9计算，则生活污水产生量约为1.62t/d，486t/a，经生化池处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化。项目水平衡见图1-1。 生活用水 生活污水 新鲜水 绿化 540 486 486 54 图1-1 本项目水平衡图（t/a） 8、项目选址及四周情况 项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，地理中心坐标为北纬23°21'25"，东经116°4'59"。项目南侧20m处为引榕总干渠，东、西、北侧10m为新光村的商住楼，详见附图2。 9、平面布局合理性分析 项目厂区内原料仓库1设置在西南侧，靠近出入口，便于车辆进出，生产车间设置在南侧，原料仓库2、3设置在生产车间北侧，便于原料进厂后进行生产，成品仓库位于生产车间东侧，经生产车间加工生产的产品可直接运至东侧成品仓库存放。办公综合楼位于厂内西北侧，远离生产车间。 项目生产车间内布局依照生产工艺流程布置，各功能分区明确，工艺流程通畅，保证了产品生产和货料畅通运输；高噪声生产设备布置考虑了生产工艺的同事也兼顾分散布置，最大化的减少设备运行噪声，项目总平面布置根据生产工艺流程、建筑防火、安全生产、交通运输等各类设计规范要求和原则，结合场地现状进行总体规划，综合考虑各个因素，具有一定的科学性。因此，该项目平面布局基本合理，厂区规划布局图详见附图3。 10、项目建设计划 现申请办理新建项目环保审批手续，拟于2019年9月投入运营。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 本项目租用位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧的场地作为生产车间，项目为新建项目，因此，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。项目南侧20m处为引榕总干渠，东、西、北侧10m为新光村的商住楼，项目周边污染主要为生活污水、生活废气和生活噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地理位置、地形地貌、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘，东毗汕头市潮南区，南邻惠来县，西南连陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北界榕城区。在东经115°43′10″-116°21′02″，北纬23°05′40″-23°31′48″之间。北回归线从市境北部通过。属南亚热带季风气候。国道324线、省道S236线、揭(阳)神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇，普惠高速、揭普高速经过普宁。市区流沙距广州市400km、深圳市300km、汕头市60km，揭阳榕城40km。境内主要河流有练江、榕江和龙江。 二、气候概况 普宁市气象台近20年的统计资料表明，项目所在区域日照充足气温高，夏长冬暖春来早。年日照时数在2084小时左右，平均每天约6小时，阳光充足，气温较高，年平均气温为22.1℃，极端最高温为38.1℃，极端最低温为0.4℃。夏季长达半年以上，一般在4月份开始，到10月中旬方见秋意。受海洋性气候影响，夏季气温高而无酷暑，在气温最高的7月份，日平均气温28℃左右，日最高气温≥35℃的酷热天数，每年在3天以内。冬季时间短，一般在每年12月到次年1月份。这一段时间里，本区受冷空气控制，降水量小，气温相对较低，但极少有严寒。最冷的1月份，日平均气温仍>13℃，高于气象学以日平均气温≤10℃为冬季的标准。年平均降水量为2152.5mm，年降水量最多的2006年为3102.8mm，最少的2004年为1233.3mm，累年相对湿度平均为78%。 根据普宁市气象站近20年的统计资料表明，风的季节变化明显，全年以偏东气流为主（E~SE出现的频率占33%)，全年平均风速为2.0米/秒，全年静风日数（风速<0.5m/s）在98天，频率达27%。夏、秋季常有台风侵袭。 普宁市地处亚热带季风区，受海洋性气候影响明显，是台风活动侵袭进过的地区之一。夏秋季节主要灾害性天气是台风带来的暴雨，易爆发山洪和涝灾，而非汛期月份由于降水量少，且流域内蓄水项目数量较多，规模较小，常易发生旱灾。主要气候灾害有有台风、干旱、霜冻、低温、“龙舟水”等。 普宁市气象站1998年-2017年气象统计结果如表2-1所示。多年风向玫瑰图见图2-1。 表2-1 普宁市气象站1998年-2017年的主要气候资料统计表 项目; 数值. 年平均风速(m/s); 2.1. 最大风速(m/s)及出现的时间; 20.5 相应风向：SE 出现时间：2013年9月22日. 年平均气温（℃）; 22.2. 极端最高气温（℃）及出现的时间; 38.1 出现时间：2005年7月18日. 极端最低气温（℃）及出现的时间; 0.4 出现时间：2005年1月1日. 年平均相对湿度（%）; 77. 年均降水量（mm）; 2137.2. 年平均降水日数（≥0.1mm）; 141.1. 年最大降水量（mm）及出现的时间; 最大值：3153.8mm 出现时间：2013年. 年最小降水量（mm）及出现的时间; 最小值：1233.3mm 出现时间：2004年. 年平均日照时数（h）; 2132.7. 图2-1 普宁市气象站1998年-2017年风向玫瑰图 三、地形地貌和地质 普宁市地处潮汕平原西缘，处于平原向丘陵、山区过度的地带。普宁市南部为大南山山地，西南部为峨嵋嶂山地和南阳山丘陵，东北部为铁山、洪山的低矮丘陵，中部为宽广平原，在平原与丘陵之间有台地分布。全市诸山为莲花山脉向东南延伸的支脉。地势自西南向东北倾斜。全市以丘陵地貌和平原为主，分别占全市总面积的54.20%和39.50%，丘陵地貌主要分布在其西南部及东部的榕江南岸地区，平原地貌主要为东南部的练江中下游冲积平原。平原区地面高程（黄基）最高为37.0m，最低为7.5m，一般在10.0m左右。西南部最高峰峨嵋峰，海拔980m。 普宁市位于东亚新华夏系构造带第二复式隆起带南段的潮汕断陷盆地西缘。丰良-惠来东西向构造体系南带的兵营-惠来东西向构造带，与汤坑-汕头新华夏系构造体系中带的潮安-普宁构造带相交于流沙附近，地质构造复杂。晚近期新构造运动强烈，地壳升降运动明显，温泉发育。普宁市出露地层较少，以新生界第四系陆相沉积最为发育，主要分布于练江平原和榕江平原，分布面积占全市总面积的三分之一。上三迭统砂页岩、下侏罗统煤系和上侏罗同火山碎屑沉积岩零星分布。普宁的岩浆岩以花岗岩类岩石为主。普宁市构造以断裂为主，褶皱构造均为主干断裂的派生构造。断裂以东北组和北西组最为明显，东西向构造常为隐伏构造。 在地震分带上属华南地震区泉州-汕头地震带，东北向德泉州-汕头断裂从市境中部通过。普宁市地震基本烈度为八度，属地震设防区。 四、水文特征 普宁市有练江、榕江、龙江三大水系，集水面积榕江占27.7%，练江占31.4%，龙江占40.9%。多年平均径流深1353mm，多年平均径流量21.535亿m3。本项目周边水体为引榕总干渠，主要功能为工农业用水、灌溉用水和排水。总干渠由榕江引水，经里湖东流至梅塘溪桥村，长10.84km，从这里分成东、南、北干渠。总干渠及东、南、北3条干渠共长46km，分干、支、斗渠174条，长301km，农渠5864条，长240km。 榕江上游称南溪，发源于普宁市后溪林场南水凹738.5m高地东坡西南向东北流经陆河、揭西、普宁、榕城、揭东、潮阳，在汕头港牛田洋入南海，全长175km，坡降0.49‰，集水面积4408km2，多年平均径流量58亿m3。市境内集水面积447.78km2，多年平均径流量5.103亿m3。境内河段有乌石水闸和三洲水闸，在乌石水闸上游6km处，揭西县建有靴岭拦河闸，上游建有金山、五山、莲花山、横江等水库，金山水库库容较小，在普宁市境内，横江水库库容较大，在揭西县境内，属于揭阳市管辖。市境内汇入榕江的河流主要有大池水、石牌河、为火烧溪、圆山河、洪阳河等。 五、地下水特征 （1）地下水含水层 地区地下水含水层包括潜水含水层和承压含水层。项目所在地地下水类型为松散岩类孔隙水和承压水。孔隙潜水与大气降水及地表水联系密切，赋存于第2土层粉质粘土层中，水量不大；粉质粘土的富水性及透水性弱，为孔隙潜水的赋存层位，并构成区内的隔水层位。承压水赋存于第3层中粗砂中，有一定水量，稳定水位埋深-2.5m。 （2）地下水的补给、径流和排泄 由于承压含水层上存在隔水层，不直接与包气带相接，所以承压水在其分布范围内主要通过承压水补给区补给，有少量通过地表水或潜水层的补给。承压水面承压，在压力和重力作用下，由补给区向排泄区流动，形成径流。自然条件下承压水的排泄方式有两种：一种是向下游径流，以泉、渗流等形式泄出地表或流入地表水体，这便是径流排泄；一种是通过侧向排泄补给下游含水层；人类取用地下水时，人工开采便成为第三种排泄方式。区域地下水的主要补给来源为承压水补给区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 普宁市位于广东省东部偏南、潮汕平原西缘，东毗潮阳市，南邻惠来县，西南连陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北界榕城区。在东经115º43′10″—116º21′02″,北纬23º05′40″—23º31′48″之间。市境南部距离南海海岸30公里，北回归线从市境北部通过。属南亚热带季风气候。厦深调整铁路、普惠高速公路、揭普高速公路、国道324线、省道S236线、省道238线在市区交汇。 一、行政区划 普宁市全市面积1620km2，现设17个镇、7个街道办事处、1个乡、3个国营农场；有518 个村委会、50个社区居民委员会。区域面积1620.08平方公里，折243.01万亩，其中耕地50.18万亩，占20.65%；山地100.52万亩，占41.36%。 二、人口 全市户籍人口242.9万人，其中农业人口135.8万人，非农人口107.1万人；市区常住人口56.9万人。 三、通信 全市有电信、移动、联通等电讯公司3家，邮政局1个，开通汽车邮路5条，投递邮路72条，总长4310km。全市固定电话30.03万门，移动通信用户130.12万户，具有功能较齐全的现代化通信网络。 四、交通 厦深高速铁路穿境而过，并在市区南部设普宁站，距深圳、厦门两个特区仅两小时车程，每日有98个班次在普宁站停靠，日均旅客出入量30000人次。市区距离揭阳潮汕机场40公里。全市拥有深汕、潮惠、揭惠、汕湛四条过境高速公路，其中揭惠、汕湛两条正在建设中，辖区内计划建成高速公路出入口将达10个。全市公路总里程166.9公里，其中高速公路70.4公里，国道45.1公里，省道101.0公里，县道189.4公里，乡镇村道1702.2公里（普宁大道21.9公里）。形成以市区为中心，高速公路、国道、省道为主轴，县道为基干，水泥公路延伸道各乡镇村庄的交通网络。 五、能源 全市共有变电站500千伏1座，220千伏4座、110千伏14座，主变总容量457.2万千伏安；并网小水电131宗，总装机容量52480千瓦，年发电量15571万千瓦时；电网覆盖率达100%。 六、供水 市内有榕江、练江、龙江三大河流，还有327宗蓄水项目，有效总库容1.7亿m3。市大中型水厂4座，总制水能力日产30.5万吨，供应市区及下架山、军埠、占陇等镇。 七、市政 市区规划建成区65.4平方公里，绿化覆盖面积1962公顷，公共绿地面积1845.3公顷，公园15座，面积261.2公顷；大小桥梁55座，排污管道519.7公里。建成庄世平博物馆、普宁广场、东埔环岛“铁山兰”城雕、普宁大道等一批标志性的城市景观。 八、服务 普宁享有相当于地级市的经济管理权限和山区、老区、侨乡等优惠政策。行政服务日趋优良，设立市政行政服务中心，金融服务功能齐全，配套有海关、出入境检验检疫等进出口检验机构，形成了洽谈、审批、引进、商务、报关、生产、运输、管理、结汇、核销一条龙服务体系。市委、市政府还制订了《关于扶持民营经济发展若干措施》、《普宁市引进外商生产性投资项目奖励暂行办法》、《普宁市科技工业园优惠措施》等一系列鼓励发展经济的政策措施。 九、社会文明 普宁是潮汕有名的文化之乡，素有尊师重教的良好风气，人文素质较高。市文化馆、图书馆被文化部评为国家一级馆。全市有各类学校821所，是全国义务教育发展基本均衡市和省教育强市。普宁二中、华侨中学相继被评为国家级示范性普通高中，普宁职校被确定为国家中职教育改革发展示范学校。全市教职工32515人，在校学生47.17万人；扫除青壮年文盲和普及九年制义务教育全面达标。普宁属海陆丰革命老区有“八一馆”、“方方纪念馆”等一大批爱国主义教育基地，“庄世平博物馆”被评为“中国侨联爱国主义教育基地”和“广东统一战线基地”，市区日益净化、绿化、美化，跻身“广东省卫生先进城市”行列，全市有卫生机构860个，医院、卫生院32个，卫生专业技术人员7939人，市人民医院、华侨医院是卫生部评定的“三级甲等医院”。民间文化艺术丰富多彩，被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”；洪阳镇入选广东省历史文化名镇，洪阳德安里、燎原泥沟村被评为“广东省古村落”,虎头埔古窑址申报为省级文物保护单位；普宁英歌、普宁嵌瓷先后入选国家级非物质文化遗产名录，普宁豆酱制作工艺、广东汉乐、贵政山茶叶陶罐制作技艺被定为第三批省级非物质文化遗产名录代表作。普宁是全国体育先进县（市），被命名为“广东省篮球之乡”。 十、经济概况 普宁是闻名国内外的商贸名城，近年全市经济发展迅猛，中心城区规模不断扩大，区域辐射能力显著提升。2015年，由中国信息通信研究院发布的《2014年中国工业百强县（市）》中，普宁位居第80位，成为广东省唯一入围的县（市）。 2016年，全市实现地区生产总值634.7亿元，比2015年增长（下同）6.5%；固定资产投资415.7亿元，增长12.6%；社会消费品零售总额326.2亿元，增长12.2%；纺织服装产业总产值达1066.5亿元，继续成为揭阳首个千亿产业集群；医药产业总产值250亿元，比增20.3%；工业技改投入达182.61亿元，增长34.8%；电子商务争先领跑，全年交易额达361.5亿元，增长36.9%；一般公共预算总库收入52.2亿元，税收收入45.9亿元，分别增长1.4%、1.8%，剔除上缴中央库及省库部分后，地方库收入20.2亿元，税收收入14.1亿元，分别比降0.7%、0.6%；完成出口总额51.47亿元，增长1.1%；实际利用外资1239万美元，增长126.1%。 十一、垃圾填埋场概况 普宁市垃圾填埋场位于普宁市云落镇红桥山，距市区中心18km。该垃圾填埋场占山地面积658亩，于2001年11月建成并投入使用，预计使用年限为20年，目前，该场日处理生活垃圾量约420吨，主要收集处理普宁市区的生活垃圾。 普宁市生活垃圾环保处理中心作为练江流域综合整治的重要环保项目，是广东省政府民生工程、重点项目之一。选址于广东省揭阳市普宁市云落镇云楼村后山地，项目建设规模为日处理生活垃圾800吨，规划占地100.64亩，配置2台400吨/天机械炉排焚烧炉和1台15兆瓦凝汽式汽轮发电机组， 总投资约3.9亿元。2018年9月30日，该项目焚烧系统烘煮炉正式点火启动，意味着从设计到实施建设历时近18个月的普宁市首个生活垃圾处理项目工程进入设备联动调试阶段。 该项目于2018年12月30日全面建成。该项目的建成，实现无害化、减量化和资源化，不仅对改善普宁市人民的宜居环境起到非常重要的作用。也对扎实推进练江流域综合整治，改善生态环境，保障经济社会可持续发展将发挥作用。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题： 项目所在地环境功能属性如下表3-1所列： 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项 目; 内 容. 1; 地表水环境功能区; 项目附近水体为引榕总干渠，主要功能为工农业用水、灌溉用水和排水，下游汇入练江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 是否属煤气管道范围; 否. 9; 是否环境敏感区; 否. 一、环境空气质量现状 项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，根据深圳市清华环科检测技术有限公司于2019年3月4－6日对项目所在地进行现场实测，监测点位示意图见附图11，监测结果如下表3-2： 表3-2 空气环境质量现状表 检测点位; 检测日期; 采样时段; 检测项目及检测结果（单位：μg/m3）. 小时值; 日均值. SO2; NOx; SO2; NOx; PM10; TSP. 项目所在地G1; 3月4日; 02:00-03:00; 13; 26; 14; 36; 81; 102. 08:00-09:00; 19; 38. 14:00-15:00; 16; 30. 20:00-21:00; 15; 27. 3月5日; 02:00-03:00; 14; 32; 12; 38; 75; 97. 08:00-09:00; 13; 29. 14:00-15:00; 15; 30. 20:00-21:00; 17; 32. 3月6日; 02:00-03:00; 16; 32; 18; 29; 73; 93. 08:00-09:00; 13; 36. 14:00-15:00; 14; 31. 20:00-21:00; 17; 29. 执行标准; ≤500; ≤200; ≤150; ≤80; ≤150; ≤300. 监测结果表明，项目所在区域的环境空气中评价因子NO、SO2、PM10、TSP达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及2018年修改单二级标准，说明所在区域环境质量较好。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域附近水体为引榕总干渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，根据深圳市清华环科检测技术有限公司于2019年3月4－6日对引榕总干渠进行现场实测，监测点位示意图见附图11，监测结果如下表3-3： 表3-3 地表水环境质量现状表 采样地点; 检测项目; 检测结果; 排放标准限值. 单位：mg/L（除pH值外）; 单位：mg/L（除pH值外）. 3月4日; 3月5日; 3月6日. 引榕总干渠渠梅塘段（引榕南村附近）W1; 水温（℃）; 23.4; 23.8; 23.1; --. pH值; 7.48; 7.52; 7.51; 6~9. 溶解氧; 2.14; 2.26; 2.21; ≥2.0. 悬浮物; 22; 24; 26; ≤150. 化学需氧量; 28; 27; 31; ≤40. 五日生化需氧量; 5.5; 6.2; 5.6; ≤10. 氨氮; 5.08; 5.45; 5.07; ≤2.0. 总磷; 0.97; 0.96; 0.92; ≤0.4. 监测结果表明：项目附近水体引榕总干渠梅塘段（引榕南村附近）溶解氧、氨氮、总磷监测因子水样超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的限值，其他因子监测结果基本符合标准，总体而言，超标现象与水域周边生活污水的排放量有关，大量未经处理的生活污水直接排放对水质产生较大影响。 三、声环境质量现状 - 项目边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准。根据深圳市清华环科检测技术有限公司于2019年3月4－5日对项目所在地进行现场实测，监测点位示意图见附图11，监测结果如下表3-4： 表3-4 声环境质量现状表（单位：dB（A）） 检测时间; 点位 序号; 检 测 点 位; 主要声源; Leq; 标准 限值; 达标 情况. 3月4日; N1; 北边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 54.5; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 44.6; 50; 达标. N2; 西边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 56.2; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 44.5; 50; 达标. N3; 南边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 56.3; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 47.0; 50; 达标. N4; 东边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 56.8; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 46.2; 50; 达标. 3月5日; N1; 北边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 55.8; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 45.7; 50; 达标. N2; 西边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 53.7; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 46.4; 50; 达标. N3; 南边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 52.8; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 43.7; 50; 达标. N4; 东边厂界外 1m; 昼间; 社会噪声; 56.2; 60; 达标. 夜间; 社会噪声; 44.3; 50; 达标. 从监测结果可以看出，项目长界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求【即昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB】。从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，使项目的建设和生产运行中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 一、空气环境保护目标 应保证周围大气环境达到保护人群健康、环境敏感点和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区域环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及2018年修改单二级标准。 二、水环境保护目标 保护附近水体引榕总干渠水域环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 三、声环境保护目标 确保项目建成达产后，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、地下水环境保护目标 保护项目地下水能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 五、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 六、生态环境保护目标 做好本项目的绿化，防止水土流失，维护良好的生态环境。 七、敏感点保护目标 项目地周围主要保护的目标见表3-4。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离m; 功能; 规模; 保护级别. 水环境; 引榕总干渠; S; 20; ——; ——; (GB3838-2002)中V类标准. 大气环境; 新光村; E\W\N; 10; 住宅; 500户，1975人; （GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. 引榕南村; S; 60; 住宅; 15户，65人. 梅塘镇人民政府; SE; 160; 行政办公; 89人. 仁美村; SW; 220; 住宅; 20户，70人. 大园村; NE; 280; 住宅; 20户，80人. 新寨村; E; 294; 住宅; 35户，130人. 顶寨村; SE; 423; 住宅; 30户，120人. 声环境; 新光村; E\W\N; 10; 住宅; 500户，1975人; （GB3096-2008）中的2类标准. 引榕南村; S; 60; 住宅; 15户，65人. 梅塘镇人民政府; SE; 160; 行政办公; 89人. 仁美村; SW; 220; 住宅; 20户，70人. 大园村; NE; 280; 住宅; 20户，80人. 新寨村; E; 294; 住宅; 35户，130人. 顶寨村; SE; 423; 住宅; 30户，120人.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目附近水体为引榕总干渠，为未分类河段，建议执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 2、本项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 3、本项目所在区域位于普宁，属于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能控制区。因此，项目各边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 环境质量标准见表4-1。 表4-1 环境质量标准一览表 环境要素; 选用标准; 标准值; 单位. 水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; mg/L（pH除外）. 6～9; 40; 10; 2.0; 0.4. 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及2018年修改单的二级标准; 取值时段; PM10; SO2; NO2; TSP; µg/m3. 1小时平均值; /; 500; 200; /. 日平均值; 150; 150; 80; 300. 年平均值; 70; 60; 40; 200. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 标准名称; 昼间; 夜间; dB（A）. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1. 项目没有生产废水产生，生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化； 2、营运期废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放监控浓度限值。 3、运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、本项目一般固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中规定的贮存、处置场的运行管理环境保护要求。 生活垃圾统一堆放，交由环卫部门集中处理，执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）。 污染物排放标准见表4-2。 表4-2 污染物排放标准一览表 废水; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; pH; 单位. 标准值; /; 20; /; 20; 6.0-9.0; mg/L. 废气; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 污染物排放监控位置. 颗粒物; 120; 排气筒. 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放监控浓度限值; 污染物; 浓度限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. 颗粒物; 1.0; 企业边界. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. |
| 总量控制标准 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）的通知和《广东省环境保护“十三五”规划》的通知，揭阳市实施总量控制的主要污染物为二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮、总氮、挥发性有机物、重点行业的重点重金属排放量。 本项目废气经多筒式除尘机处理后通过2根15米的排气筒高空排放，主要污染因子为颗粒物，有组织排放量为0.18t/a，没有排放其他需实施总量控制的主要污染物，因此，项目不需申请的大气污染物总量控制指标。 本项目无生产废水产生，生活污水经生化池处理达标后回用于厂内绿化。因此，无需申请水污染物中化学需氧量、氨氮、总氮的总量控制指标。 |

建设项目分析

工艺流程及主要产污环节简述（图示）： 1．工艺流程简述(图示)： （1）施工期 本项目已建成，不存在施工期，则施工期不在本环评评价范围之内。 （2）运营期 碎布 开松 梳棉 打包 再生棉 N、G、S N、G、S N G—废气 W—废水 S—固体废物 N—噪声 工艺流程简述： 本项目购进碎布，首先利用开松机将压紧、相互纠缠的碎布扯松、打松，然后进行梳棉，梳棉工序的任务是将初步开松的纤维进行细微的松解、除杂、均匀混合，最后经过打包，生产出成品再生棉。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目已建成，不存在施工期，则施工期不在本环评评价范围之内。 二、运营期污染工序 1、废气 （1）粉尘 本项目碎布开松、梳棉过程中会产生粉尘，粉尘产生率约占产品1%，本项目年产200吨再生棉，则粉尘的产生量为： 粉尘的产生量为：200t/a*1%=2t/a， 粉尘的产生浓度为：2t/a÷（5000m3/h*4800h）*109=83.3mg/m3。 产生的粉尘经收集后送至2台多筒式除尘机进行除尘处理后经2根15m高的排气筒高空排放。收集效率为90%，风量为5000m3/h，除尘效率为90%。项目年工作4800h，则粉尘的排放情况为： 粉尘的有组织排放量为：2t/a*90%*（1-90%）=0.18t/a， 粉尘的排放浓度为：0.18t/a÷（5000m3/h*4800h）*109=7.5mg/m3， 粉尘的无组织排放量为：2t/a*（1-90%）=0.2t/a。 因此，开松、梳棉过程中有组织废气产排情况详见下表。 表5-1 开松、梳棉过程中有组织废气产排放情况一览表 废气类型; 主要污染物; 粉尘; 废气量. 开松、梳棉过程中废气; 产生量（t/a）; 2; 2400万m3/a. 产生浓度(mg/Nm3); 83.3; --. 排放量（t/a）; 0.18; 2400万m3/a. 排放浓度(mg/Nm3); 7.5; --. 排放标准 (mg/Nm3); 120; --. 由上表可知，开松、梳棉过程中废气能满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。 2、废水 项目生产过程不需生产用水，因此没有生产废水产生。本项目产生的污水主要为生活污水。 项目员工总数为10人，均在项目内住宿，生活用水约为1.85t/d，540t/a。项目生活污水排污系数按0.9计算，则生活污水排放量约为1.62t/d，486t/a，生活污水中主要特征污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。 生活污水经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化灌溉。 表5-2 项目生活污水主要污染物产生及出水情况一览表 污染物名称; 产生浓度 (mg/L); 产生量; 治理设施出水浓度 (mg/L); 出水量. kg/d; t/a; kg/d; t/a. 生活污水1.62m3/d、486m3/a; CODCr; 250; 0.41; 1.22; 150; 0.24; 0.071. BOD5; 200; 0.32; 0.097; 20; 0.03; 0.01. SS; 200; 0.32; 0.097; 80; 0.13; 0.039. NH3-N; 40; 0.06; 0.02; 20; 0.03; 0.01. （3）噪声源 项目产生噪声的主要为生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源噪声强度如表5-8所示： 表5-3 项目设备噪声一览表 序号; 设备名称; 源强dB（A）. 1; 开松机; 75~80. 2; 梳棉机; 75~85. 3; 打包机; 70~80. （4）固体废弃物污染源 项目产生的固体废物主要是边角料、多筒式除尘机收集的粉尘和生活垃圾。 1、边角料 本项目开松、梳棉过程会产生边角料，边角料约占产品的0.1%，因此本项目边角料产生量为0.2t/a，经回收后作为原料继续利用。 2、多筒式除尘机收集的粉尘 项目开松、梳棉过程产生的粉尘经多筒式除尘机收集处理后排放，收集效率为90%，除尘效率为90%，因此多筒式除尘机收集的粉尘量为1.62t/a，集中收集交由环卫部门处理。 3、生活垃圾 项目生活垃圾每个员工日产生量约1.0kg计算，则项目生活垃圾产生量为10kg/d(3t/a)，此部分生活垃圾由环卫部门运走。 固体废物属性判定： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。拟建项目固体废物产生及处置情况见表 5-4、5-5。 表 5-4 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）; 种类判断. 废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 开松、梳棉; 固; 化纤; 0.2; √; 《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330—2017)及《国家危险废物名录》. 2; 粉尘; 开松、梳棉; 固; 化纤; 1.62; √. 3; 生活垃圾; 职工; 固; /; 3. 表 5-5 建设项目固废产生处置情况 序号; 名称; 属性; 年产生量（t/a）; 处置方式. 1; 边角料; 一般固废; 0.2; 回用于生产. 2; 粉尘; 一般固废; 1.62; 环卫部门收集处置. 5; 生活垃圾; 一般固废; 3; 环卫部门收集处置.

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 486t/a | CODCr | 250mg/L，1.22t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.097t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.097t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 40 mg/L，0.02t/a | 0 |
| 大 气 污 染 物 | 开松、梳棉过程产生废气 | 粉尘 | 83.3mg/m3 2t/a | 7.5mg/m3 0.18t/a |
| 固 体 废 物 | 开松、梳棉过程 | 边角料 | 0.2t/a | 0 |
|  | 多筒式除尘机 | 粉尘 | 1.62t/a | 0 |
|  | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 70～85dB(A) | / |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧。据现场调查，项目所在区域内无国家重点保护的动植物和无大型或珍贵受保护生物，该区域不属生态环境保护区，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源，本项目的建设对当地的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已建成，不存在施工期，则施工期不在本环评评价范围之内。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 项目生产废气主要为开松、梳棉过程中产生的废气，主要污染物为粉尘。 根据上述建设项目分析可知，本项目产生的粉尘经多筒式除尘机（风量为5000m3/h，除尘效率为90%）处理后通过15米的专用烟囱高空排放。因此，开松、梳棉过程中有组织废气产排情况详见下表。 表7-1 开松、梳棉过程中有组织废气产排放情况一览表 废气类型; 主要污染物; 粉尘; 废气量. 开松、梳棉过程中废气; 产生量（t/a）; 2; 2400万m3/a. 产生浓度(mg/Nm3); 83.3; --. 有组织排放量（t/a）; 0.18; 2400万m3/a. 排放浓度(mg/Nm3); 7.5; --. 排放标准 (mg/Nm3); 120; --. 无组织排放量（t/a）; 0.2; --. 根据项目生产工艺中污染物产生情况，确定本次大气评价因子为TSP，面源为生产厂区。 项目粉尘初步预测： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 表7-2 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 116.082694; 23.356658; 18.0; 15.0; 0.5; 25.0; 11.0; TSP; 0.0375; kg/h. 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 116.082965; 23.356525; 18.0; 40; 25; 6.0; TSP; 0.042; kg/h. 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 农村. 最高环境温度; 311.25K. 最低环境温度; 273.55K. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离（km）; /. 海岸方向（°）; /. 预测结果如下： （1）有组织废气预测结果见表7-5： 表7-5 点源最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离(m); 点源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 0.0; 0.0. 100.0; 3.0; 0.0. 200.0; 3.0; 0.0. 300.0; 3.0; 0.0. 400.0; 2.0; 0.0. 500.0; 2.0; 0.0. 600.0; 2.0; 0.0. 700.0; 2.0; 0.0. 800.0; 2.0; 0.0. 900.0; 2.0; 0.0. 1000.0; 1.0; 0.0. 1100.0; 1.0; 0.0. 1160.0; 9.0; 1.0. 1200.0; 5.0; 1.0. 1300.0; 8.0; 1.0. 1400.0; 7.0; 1.0. 1500.0; 5.0; 1.0. 1600.0; 6.0; 1.0. 1700.0; 6.0; 1.0. 1800.0; 3.0; 0.0. 1900.0; 4.0; 0.0. 2000.0; 5.0; 1.0. 2100.0; 3.0; 0.0. 2200.0; 4.0; 0.0. 2300.0; 2.0; 0.0. 2400.0; 3.0; 0.0. 2500.0; 4.0; 0.0. 下风向最大浓度; 9.0; 1.0. 下风向最大浓度出现距离; 1160.0; 1160.0. D10%最远距离; /; /. 综上，项目废气中TSP有组织排放下风向最大落地浓度为9.0μg/m3，最大占标率为1.0%，最大落地距离为1160m。 项目所在区域为环境质量达标区域，根据估算结果可知，项目属于二级评价。 （2）无组织废气预测结果见表7-6： 表7-6 矩形面源最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 53.0; 6.0. 100.0; 65.0; 7.0. 200.0; 44.0; 5.0. 300.0; 34.0; 4.0. 400.0; 28.0; 3.0. 500.0; 24.0; 3.0. 600.0; 21.0; 2.0. 700.0; 19.0; 2.0. 800.0; 17.0; 2.0. 900.0; 15.0; 2.0. 1000.0; 14.0; 2.0. 1100.0; 13.0; 1.0. 1200.0; 12.0; 1.0. 1300.0; 12.0; 1.0. 1400.0; 11.0; 1.0. 1500.0; 10.0; 1.0. 1600.0; 10.0; 1.0. 1700.0; 9.0; 1.0. 1800.0; 9.0; 1.0. 1900.0; 9.0; 1.0. 2000.0; 8.0; 1.0. 2100.0; 8.0; 1.0. 2200.0; 8.0; 1.0. 2300.0; 7.0; 1.0. 2400.0; 7.0; 1.0. 2500.0; 7.0; 1.0. 下风向最大浓度; 103.0; 11.0. 下风向最大浓度出现距离; 25.0; 25.0. D10%最远距离; 50.0; 50.0. 项目废气中TSP无组织排放下风向最大落地浓度为103.0μg/m3，最大占标率为11.0%，最大落地距离为25m，TSP无组织排放符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中TSP的要求。因此，项目污染物排放对所在区域环境空气影响不大，故对敏感点环境空气影响不大。 （3）对下风向敏感点的影响 1）有组织废气对下风向敏感点的影响 预测结果见表7-7。 表7-7 有组织废气对下风向敏感点的影响预测结果表 下风向敏感点信息; 点源. 名称; 纬度; 经度; 海拔; 下风向与点源距离; TSP（ug/m3）. 新光村; 116.082284; 23.356969; 17.0; 60.98; 0.0. 仁美村; 116.080321; 23.356353; 19.0; 251.11; 2.0. 项目废气中TSP有组织排放对下风向敏感点新光村的贡献值为0，对仁美村的贡献值为2.0ug/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中TSP的要求。对下风向敏感点不会造成明显的影响。 2）无组织废气对下风向敏感点的影响 预测结果见表7-8。 表7-8 无组织废气对下风向敏感点的影响预测结果表 下风向敏感点信息; 矩形面源. 名称; 纬度; 经度; 海拔; 下风向与面源距离; TSP（ug/m3）. 新光村; 116.082284; 23.356969; 17.0; 48.68; 26.0. 仁美村; 116.080321; 23.356353; 19.0; 253.55; 12.0. 项目废气中TSP无组织排放对下风向敏感点新光村的贡献值为26.0ug/m3，对仁美村的贡献值为12.0ug/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中TSP的要求。对下风向敏感点不会造成明显的影响。 二、水环境影响分析 项目生产过程不需生产用水，因此没有生产废水产生。员工生活污水经处理后回用于厂区绿化。 项目员工生活污水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水排放量约为486t/a，经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化。 生活污水回用于厂区绿化灌溉可行性分析： 1）水量分析 项目生活污水的日产生量为1.62t/d。根据经验值，1m2的绿化灌溉需要4L/d水量，计算可得：若项目产生生活污水能被完全消纳，需要有405m2的林业灌溉面积。本项目绿化面积500m2，从水量上分析，生活污水经处理后用于厂内绿化是可行的。 2）水质相符性 生活污水经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化灌溉。 表7-9项目生活污水主要污染物产生及出水情况一览表 污染物名称; 产生浓度 (mg/L); 产生量; 治理设施出水浓度 (mg/L); 出水量. kg/d; t/a; kg/d; t/a. 生活污水1.62m3/d、486m3/a; CODCr; 250; 0.41; 1.22; 150; 0.24; 0.071. BOD5; 200; 0.32; 0.097; 20; 0.03; 0.01. SS; 200; 0.32; 0.097; 80; 0.13; 0.039. NH3-N; 40; 0.06; 0.02; 20; 0.03; 0.01. 因此，生活污水回用于厂区绿化灌溉是可行的。 三、噪声影响分析 项目主要噪声是生产设备产生的噪声。声源强度在70～85dB（A）之间。 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求，项目拟采取下列治理措施： 1、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。 2、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 项目产生的噪声再经自然衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准要求，对周围环境影响不大。 四、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是边角料、多筒式除尘机收集的粉尘和生活垃圾。 边角料经回收后作为原料继续利用，多筒式除尘机收集的粉尘集中收集交由环卫部门处理。生活垃圾由环卫部门运走。 一般固体废物将存储于固废暂存库房内，库房进行水泥固化防渗并封闭，为便于固体废物的收集、运输及处置，在固体废物暂存库房内应划分不同的收集区域，不同类型的废物分别存储在各自的区域，使固体废物得到妥善的管理和处置，最大程度地降低对环境的影响。 综上，项目各项固体废物处置合理、去向明确，对周边环境影响不大。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》【HJ964-2018】附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类项目，根据导则中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》【HJ610-2016】附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类地下水环境影响评价项目类别，可不开展地下水环境影响评价工作。 七、环境风险影响分析 本项目主要利用碎布加工生产再生棉，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）对本项目环境风险影响进行分析。 1、环境风险潜势划分 本项目生产过程使用的原辅材料主要为碎布，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）附录B所列的突发环境事件风险物质，因此危险物质数量与临界值比值Q小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）附录C，可知本项目环境风险潜势为I。 2、环境工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-21确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，项目环境风险可开展简单分析。 3、项目环境风险的简单分析 （一）评价依据 根据环境风险潜势划分判断本项目环境风险潜势为I，根据环境工作等级划分，项目环境风险可开展简单分析。 （二）环境敏感目标概况 项目所在地周围主要保护的目标见表7-10。 表7-10 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离m; 功能; 规模; 保护级别. 水环境; 引榕总干渠; S; 20; ——; ——; (GB3838-2002)中V类标准. 大气环境; 新光村; E\W\N; 10; 住宅; 40户，150人; （GB3095-2012）中的二级标准. 引榕南村; S; 60; 住宅; 15户，65人. 梅塘镇人民政府; SE; 160; 行政办公; 89人. 仁美村; SW; 220; 住宅; 20户，70人. 大园村; NE; 280; 住宅; 20户，80人. 新寨村; E; 294; 住宅; 35户，130人. 顶寨村; SE; 423; 住宅; 30户，120人. 声环境; 新光村; E\W\N; 10; 住宅; 40户，150人; （GB3096-2008）中的2类标准. 引榕南村; S; 60; 住宅; 15户，65人. 梅塘镇人民政府; SE; 160; 行政办公; 89人. 仁美村; SW; 220; 住宅; 20户，70人. 大园村; NE; 280; 住宅; 20户，80人. 新寨村; E; 294; 住宅; 35户，130人. 顶寨村; SE; 423; 住宅; 30户，120人. （三）环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目存在的风险源有：废气事故排放和火灾等。 （四）环境风险分析 （1）废气事故排放：项目生产废气主要为开松、梳棉过程中产生的废气，主要污染物为粉尘，粉尘的产生量为0.42kg/h，本项目产生的粉尘经多筒式除尘机处理后通过15米的专用烟囱高空排放。若收集系统发生故障，产生的粉尘将全部以无组织的形式扩散到车间中。本项目产生的粉尘属于可燃性粉尘，当产生的粉尘达到爆炸极限或形成粉尘云，遇明火可能发生爆炸事故。粉尘爆炸还有产生二次爆炸的可能性，由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起，在新的空间达到爆炸极限而产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏。若处理系统发生故障，会造成大量未达标的废气直接排入大气中，对环境空气环境造成较大影响。项目周围大气环境具有一定的容量，废气正常排放时对环境质量影响不大，一旦发生事故性排放且在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境特别是会对附近敏感点的正常生活造成影响，因此需尽量避免这种情况发生。 （2）火灾事故：本项目原辅材料主要为碎布，产品主要为再生棉，属于易燃物质，遇明火可能发生火灾事故。火灾会通过热辐射影响周围环境。如果热辐射通量足够大，可能引起项目周边其他可燃物燃烧。火灾会伴随释放大量的烃类、烟尘、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会累计甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域周围的工业企业员工及村民的人体健康产生较大的危害。其外还会产生含高浓度污染物的消防废水。消防废水若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的瘫痪，导致严重的危害后果。 （五）环境风险防范措施及应急要求 该项目生产过程中可能会出现的风险事故是火灾和爆炸事故，通过加强车间管理，厂区禁止烟火，配备灭火器等应急处理措施，该项目对环境风险影响很小。为了进一步完善消防措施，本评价建议以下防范措施： （1）火灾、爆炸事故预防和控制 ①加强火源监管；明火控制，包括火柴、烟头、打火机等，原料、成品仓库等应设置明显防火标志，确保五明火靠近； ②制定生产设备等的安全操作规程，职工严格按照操作规程进行操作； ③制定完善的消防安全管理制度，落实消防安全责任，加强消防管理，如日常的防火巡查等； ④加强消防知识教育培训和演练，提高员工安全意识及事故应急能力； ⑤生产车间配备完善的消防、急救器材，如灭火器、消防栓，防火服、呼吸器等。按消防管理部门要求做好火灾等事故的防范和应急措施。 （2）废气治理设施事故防范措施 建设单位必须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气治理设施日常管和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止。废气治理按相关的标准要求设计、施工和管理。对治理设施进行定期和不检查，及时维修或更换不良部件。另外建设单位必须制定完善的管理制度及相应的急处设施，保证等废气处理设备发生事故时能及时作出反应和有效应对。 （3）建立应急事故池，用于收集消防废水。应急事故池应保持日常处于空置状态。 事故所产生的污水量是由事故状态下物料泄漏量、消防污染水量、发生事故时的雨水量确定。 事故应急池根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。项目没有物料泄漏量，应急事故池主要用于火灾事故的是消防染水量、发生事故时的雨水量，应做好防渗漏处理，确保环境安全，应急废水收集管道应满足防腐、防渗漏要求，地面应进行防渗漏处理。 事故应急水池容量按下式计算： V事故池=（V1+V2+V雨）max–V3 式中：（V1+V2+V雨）max–——为应急事故废水最大计算量，m3； V1——为最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3； V2 ——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m3； V雨——为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量，m3，V雨=10q*Ft； V3 ——为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3）与事故废水导排管道容量（m3）之和。 1）事故状态下物料量(V1)：项目没有物料泄漏量，则物料量V1为0m3。 2）消防用水量(V2)：一次灭火消防最大用水量建筑为丙类仓库，消防用水量为10L/s，火灾延续时间为1h，则最大消防用水量V2为36m3。 3）雨水量(V雨)：按下式计算 V雨=10q*Ft 式中：V雨——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； （qa——年平均降雨量，mm；揭阳市年平均降雨量为2137.2mm，取qa=2137.2mm； n——年平均降雨日数。n取141天；） F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；F =0.5ha；（该公司生产区域约0.5 ha） t——降雨持续时间，h；t=1h（取发生事故时降雨持续时间为1h）； V雨=10qFt/24=3.16m3 4）事故废水导排管道容量(V3)：公司事故废水导排管道容量V3约5m3。 因此，项目应准备的最小应急事故池容积为：V事故池= 34.16m3，建议本项目应建有一个40m3应急事故池，满足应急需要。 4、制定突发环境事件应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》，本项目不属应当依法进行环境应急预案备案的行业类别。但考虑到项目存在火灾事故和废气事故排放的风险，应鼓励其制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。应急预案内容应包含： 表 7-11环境风险事故应急预案的主要内容 序号; 内容及要求; 项目. 1; 应急计划区; 危险源（仓库），环境保护目标：附近村居、镇政府。. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 事故应急池、应急设施、设备等；发现泄漏立即关闭项目厂内雨污管网。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5、风险评价结论 评价建议建设单位根据项目环境风险特征制定相应的环境风险防范措施，同时制定环境风险应急预案、应急环境监测、抢救、救援及控制措施，本着预防为主的原则，落实环境风险防范措施及环境风险应急预案后，项日建设环境风险事故容易得到控制，对环境影响较小。综上，该项目不涉及重大危险源，生产过程中在严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险是可以接受的。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产200吨再生棉项目. 建设地点; （广东）省; （普宁）市; （ / ）区; （ / ）县; 梅塘镇新光村镇政府西侧. 地理坐标; 经度; 东经116° 4'59"; 纬度; 北纬23°21'25". 主要危险物质及分布; --. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 原料燃烧发生火灾爆炸对大气环境造成较大的污染，产生消防废水；废气处理设施发生故障，导致粉尘未经处理直接排放对大气环境造成较大的污染，废气收集系统故障，产生的粉尘属于可燃性粉尘，当产生的粉尘达到爆炸极限或形成粉尘云，遇明火可能发生爆炸事故。. 风险防范措施要求; 加强废气治理设施日常管和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止；落实事故应急池等环境风险防范措施。按照国家、地方和相关部门要求，编制企业突发环境事件应急预案，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别和风险分析，本项目环境风险事故有火灾事故和废气处理设施事故排放。建设单位应按照本报告做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。. 八、清洁生产 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》对清洁生产的定义，清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备，改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资料利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 据检索《中国清洁生产网》、《生态环境部清洁生产标准》等政府网站，尚无本行业清洁生产标准，因此本次评价将首先调查、收集国内同类行业清洁生产指标，再根据本项目采用的工艺设备和工程分析结果等情况，从原材料消耗、工艺设备、产品指标、污染物产生、废物回收利用等方面选取清洁生产指标进行简单分析，然后采用指标对比法提出清洁生产评价结论，最后根据建设项目存在的主要问题，提出相应的清洁生产方案和建议。 1、原料及生产工艺清洁性分析 （1）原辅材料和能源的选择 本项目所需的原料主要为废弃碎布，主要能源为电，产污量小。 （2）产品指标 碎布经过处理之后，开松加棉加工成再生棉，能回用于纺织行业，符合国家对固废处理的无害化、减量化和资源化的处理方针。 （3）生产工艺与设备先进性分析 项目采用的生产工艺和设备选型以先进性、可靠性、实用性为前提，保证高质量、高效率，满足生产的要求。 2、污染物产生指标分析 （1）废水产生指标 生产工艺过程中没有生产废水产生，生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化灌溉，不外排。 （2）废气产生指标 单位产品颗粒物产生指标为2t/a÷200t/a =10kg/t。 （3）固体废物产生指标 单位产品固体废物产生指标为1.62t/a÷200t/a =8.1kg/t。 3、废物回收利用指标分析 针对生产过程中的各类废物，建设单位提出了多种形式的回收利用方案： （1）项目生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化灌溉，不外排。 （2）边角料经回收后作为原料继续利用。 4、评价指标分值评估 （1）评价方法 评价方法参照《中国环境影响评价培训教材》（国家环保总局监督管理司编，化学工业出版社，2000 年 1 月）第三章《清洁生产评价》之规定。清洁生产指标的评价方法采用百分制，首先对原材料指标、产品指标、资源消耗指标和污染物产生指标按等级评分标准分别进行打分，若有分指标则按分指标打分，然后分别乘以各自的权重值，最后累加起来得到总分。通过总分值的比较可以基本判定项目整体所达到的清洁生产程度。 （2）评价指标 清洁生产评价指标及权重值参照《中国环境影响评价培训教材》表 3.4.2 推荐的指标及其权重值，详见表7-13。 表7-13 清洁生产指标及权重值一览表 清洁生产评价指标; 权重值. 1、原材料指标 （1）毒性 （2）生态影响 （3）可再生性 （4）能源强度 （5）可回收利用性; 7 6 4 4 4; 25. 2、产品指标 （1）销售 （2）使用 （3）报废; 3 6 8; 17. 3、资源指标 （1）能耗 （2）水耗 （3）其他物耗; 11 10 8; 29. 4、污染物产生指标 （1）废水 （2）废气 （3）固体废物; 12 12 5; 29. 合计; 100; 100. （3）评价标准 按《清洁生产评价》方法，分定性和定量评价两类。 ◆定性评价 原材料指标和产品指标在目前数据条件下难以量化，可粗略分为高中低三个档次，其评分标准如下： 高，表示原材料和产品对环境的有害影响较小，评 0.7～1.0 分； 中，表示原材料和产品对环境的有害影响中等，评 0.3～0.7 分； 低，表示原材料和产品对环境的有害影响较大，评 0～0.3 分。 ◆定量评价 资源消耗指标和污染物产生指标较易于量化，可细分为五个等级，评分标准如下： 清洁，有关指标达到本行业国际先进水平，评 0.8～1.0 分； 较清洁，有关指标达到本行业国内先进水平，评 0.6～0.8 分； 一般，有关指标达到本行业国内平均水平，评 0.4～0.6 分； 较差，有关指标达到本行业国内中下水平，评 0.2～0.4 分； 差，有关指标达到本行业国内较差水平，评 0～0.2 分。 （4）分值评估 根据上述分析结果，评估各评价指标得分值如表7-14所列。 表7-14 各评价指标得分值一览表 清洁生产评价指标; 得分; 评价理由. 1、原材料指标 （1）毒性 （2）生态影响 （3）可再生性 （4）能源强度 （5）可回收利用性; 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9; 原辅材料无毒性 对生态影响影响较小 碎布可再生 原材料的生产将耗用能源，强度较小 边角料可回收利用性大. 2、产品指标 （1）销售 （2）使用 （3）报废; 0.9 0.9 0.9; 销售过程对环境没有影响 使用过程产生污染较小 报废后可回收利用. 3、资源指标 （1）能耗 （2）水耗 （3）其他物耗; 0.8 0.8 0.9; 耗能较低 生产过程不需生产用水 物料利用率高. 4、污染物产生指标 （1）废水 （2）废气 （3）固体废物; 0.8 0.3 0.8; 没有生产废水产生 废气产生量小，对环境影响大小 生产固废可回收利用. 将各项指标的得分值加权相加，结果如表7-15。 表7-15 清洁生产水平评价结果一览表 清洁生产评价指标; 加权得分值. 原材料指标; 0.8×7+0.9×6+0.8×4+0.9×4=18.4. 产品指标; 0.9×3+0.9×6+0.9×8=15.3. 资源指标; 0.8×11+0.8×10+0.9×8=24. 污染物产生指标; 0.8×12+0.3×12+0.8×5=17.2. 综合评分; 18.4+15.3+24+17.2=74.9. 5、清洁生产水平综合评价 根据清洁生产的要求，其中一级要求：企业的生产行为，各项要求均达到国际上同行业先进水平；二级要求：各项要求均达到国内同行业先进水平；三级要求：企业的生产行为的各项要求均达到国内同行业平均水平。该项目的清洁生产得分为74.9，在70～80之间，可以达到二级要求，即企业各项目指标基本可以达到国内同行业的先进水平。 6、清洁生产建议 为使项目生产中始终都能贯彻清洁生产的指导思想，进一步提高清洁生产水平，对本项目的清洁生产方面建议如下： （1）借鉴国内外同行的成熟新工艺，对现有生产工艺进行进一步的提高和完善，将清洁生产水平再上一个台阶。 （2）项目建成后尽快实施清洁生产审核，制定消除污染物产生的方案，为以后的扩大再生产提供借鉴，为企业尽早获得 ISO14000 国际环境管理体系认证创造条件。 （3）强化生产过程中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能耗。严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗，减少社会资源的浪费。 加强管理力度，严格物耗、能耗考核制度和奖惩制度。加强职工对节能降耗、提高企业经济效益的教育，使职工形成共识，提高责任感，并将奖惩制度与单位产品消耗结合起来，使节能降耗者有奖，甚至重奖，增加消耗者受罚。加强设备的监控，杜绝事故性无组织排放，严禁超标排放。 八、建设项目环保“三同时”工程验收 依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。运营期环境保护“三同时”验收一览表见表7-16。 表7-16 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 监测/检查地点; 监测/检查内容; 效果. 废气; 开松、疏散过程废气; 监测项目： 颗粒物； 处理设施：经2台多筒式除尘机处理后由2根15m高排气筒高空排放等 监测位置：排气筒、厂界 监测频次：每半年一次; 有组织废气达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求，无组织废气达到该标准第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。. 废水; 生活污水收集及处理系统; 监测项目：CODCr、BOD5、SS、NH3-N， 处理设施：生化池、污水暂存池 监测位置：生活污水出水口 监测频次：每半年一次; 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化灌溉，不外排。. 噪声; 采用低噪声设备、隔声; 监测项目：等效连续A声级Leq 监测位置：厂界 监测频次：每半年一次; 厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 一般工业固体废物; 符合相关废物贮存的要求; 符合相关废物贮存的要求. 环境风险; 环境风险; 编制并备案应急预案，设一个40m3应急事故池; 备案应急预案，设一个40m3应急事故池. 环境管理; 日常管理; /; /. 各类产品台账系统; /; 清晰的台账系统. 环境管理; 执行环境管理制度等相关制度; /. 九、环境保护设施投资 依据国家有关环境保护的法律、法规、制度的规定，对项目产生的废水、废气、噪声、固废等各种污染，必须采用有效治理措施，保证污染物排放达到相关的污染物排放标准和污染物总量控制要求。 本工程投资总计为200万元。凡属污染治理和环境保护所需的装置、设备、工程设施均属环保设施，其投资全部计入环保投资共计20万元。工程环保设施及环保投资详见表7-17，环保投资占工程总投资10%。 表7-17 环保投资概算一览表 措施; 污染源; 内容; 投资（万元）; 备注. 废/污水治理措施; 生活污水; 生化池、污水暂存池等。; 6; --. 废气治理措施; 打松、梳棉过程产生的粉尘; 多筒式除尘机、日常管理等; 10; --. 噪声治理措施; 设备噪声; 采用低噪声设备、隔声罩、绿化等。; 2; --. 固废处理措施; 工业固废处理; 工业固废临时收集站。; 2; --. 合计; 20; --. 十、环境管理 企业应建立专门的环境管理部门，全面负责企业中有关环境保护的问题。环境管理部门的工作人员应具备与其责任相应的专业技术。环境管理部门具体职责如下： （1）配合环境保护行政主管部门的工作 该部门应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况，积极配合政府环境监测部门的监督检查工作，并按要求上报各项环保工作的执行情况。 （2）制定并实施企业环境保护计划 该部门应根据企业的实际情况，制定企业的环境保护计划，并组织实施。 （3）制定环境保护工程治理方案，建立环境保护设施 该部门应根据项目产生的污染物状况以及企业的环境保护计划，制定环境保护工程治理方案，建立环境保护设施。环境保护设施必须保证与主体工程项目同时施工、同时投入运行。项目竣工后，环境保护设施必须经自主验收和生态主管部门合格后方可使用。 （4）监督和检查环境保护设施运行状况 项目运营期间，该部门应监督和检查环境保护设施运行状况，定期对环境保护设施进行保养和维护，确保设施正常运行。同时，应对环境保护设施的运行情况进行记录。 （5）建立环境监测设施，制定并实施环境监测方案 该部门应通过环境监测监控污染物排放情况，指导环保设施的运行，并对意外情况作出应变，确保污染物达标排放。环境监测的方法应采取国家标准的监测方法。环境监测方案具体包括： ① 制定企业环境监测的规章制度与环境监测计划； ② 对环保监测工作人员进行必要的环境监测工作上岗专业培训，使掌握必需的环境监测专业知识； ③ 定期监测污染物的产生及排放情况，了解污染物是否达标排放； ④ 建立监测数据档案，并及时对监测数据进行整理汇总分析，总结污染物排放规律，以指导环境保护设施的运行； ⑤ 在出现非正常的污染物或出现污染事故，应连续跟踪监测，指导制定污染处理措施； （6）处理企业意外污染事故 当企业出现意外污染事故时，该部门应参与污染事故的调查与分析，并负责对污染进行跟踪监测，采取污染处理措施，减小污染事故对环境的影响程度； （7）建立环境科技档案及管理档案 应建立环境保护工作中的各类档案资料，包括环评报告、环保工程验收报告、环境监测报告、环保设施运行记录以及有关的污染物排放标准、环保法规等； （8）处理与本项目有关的其它环境保护问题。 十一、环境监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对本项目主要污染源排放的污染物进行监测。 （1）水污染源监测 1）生活污水 监测点布设：生化池出水口 监测项目：水量、CODCr、BOD5、SS、NH3-N。 监测频次：对生活污水排放进行监控。每半年采样一次。 监测采样和分析法方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 （2）大气环境监测计划 1）有组织废气监测计划 ①监测计划 监测点布设：废气排放口。 监测项目：烟气流量、颗粒物； 监测频次：每半年监测一次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》。 ②监测数据的分析 在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因，及时采取措施。 ③ 排污口规范化 依据广东省环境保护局文件《广东省污染源排污口规范化设置导则》要求，所有广东省辖区内排放口均需按照要求申报登记排污口数量、位置以及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。 2）无组织废气监测计划 ①监测计划 监测点布设：在单位周界外10m范围内上风向设1监测点，下风向设3监测点。 监测项目： 颗粒物； 监测频次：每半年监测一次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》。 ②监测数据的分析 在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因，及时采取措施。 （3）噪声源监测 监测点布设：项目厂区东南西北边界布设4个监测点。 监测项目：等效连续A声级。 监测频率：每半年监测一次，1天为1期，每天2次，昼夜各1次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》。

项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 打松、梳棉过程 | 粉尘 | 经2台多筒式除尘机处理后由2根15m高排气筒高空排放等 | 有组织废气达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求，无组织废气达到该标准第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。 |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 生活污水经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化灌溉 |  |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 打松、梳棉过程 | 边角料 | 经回收后作为原料继续利用 |  | 不外排 |
|  |  | 多筒式除尘机 | 粉尘 | 环卫部处理 |  |  |
|  |  | 员工办公 | 生活垃圾 | 环卫部处理 |  |  |
| 噪 声 | 运营期 | 设备噪声 | 基础减震、距离衰减等 | 营运期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |  |  |

# 产业政策、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 普宁市梅塘强彬纺织厂主要生产再生棉，根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）、广东省发展和改革委员会于2008年3月17日颁布实施的《产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）中鼓励类“二十、纺织 14、废旧纺织品回收再利用技术与产品生产，聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品”。不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）、广东省《产业结构调整指导目录（2007年本）》中的限制类和淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家、广东省的相关产业政策。 《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发[2014]26号）要求“鼓励制造业与相关产业协同处置工业“三废”及社会废弃物，发展节能减排投融资、清洁生产审核及咨询等节能环保服务。”本项目主要利用碎布加工成再生棉。碎布是纺织厂生产中常见废料和人们日常生活中产生的常见废品，完全可以重新再生加以利用，价格比棉花便宜，利用碎布开松加棉加工成再生棉，对于实现企业节能降耗、降低生产成本、提高经济效益具有明显的积极作用。因此，本项目的建设主要利用纺织工业”三废“和社会废弃物，实现节能减排，符合《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发[2014]26号）的要求。 2、与城市总体规划的相符性分析 根据《普宁市城市总体规划(2015-2035年)》，规划形成“一主三副，两轴五支点”的市域城镇空间总体结构。市域城镇空间结构规划见表9-1。 表9-1 市域城镇空间结构规划 空间结构规划; 职能类型; 备注. 一主; 中心城区; 为普宁经济、政治、文化和科技中心，全市经济增长极和动力引擎。. 三副; 三个中心镇; 进一步强化占陇、洪阳、里湖3个中心镇职能，包括增强中心城区与中心镇的交通可达性，加强中心镇市政基础设施和公共服务设施建设，促进中心镇产业集聚发展等，强化中心镇对周边城镇的辐射带动。. 两轴; 东西向产业强化轴和南北向特色联动轴; 东西向产业强化轴依托汕湛高速联系汕潮揭核心区以及珠三角城镇群，通过省道238与城北大道连接中心城区、占陇、里湖，向西承接珠三角城镇群产业转移，向东与汕潮揭核心区差异化分工合作，并辐射带动练江经济带沿线纺织服装产业转型升级。南北向特色联动轴依托揭惠高速、国道324、省道236，联系揭阳城区和惠来县城，向北辐射大坝、洪阳、赤岗、南溪、广太，向南带动云落、梅林、高埔，形成特色产业经济带。. 五支点; 五个特色镇; 规划军埠、云落、南径、高埔、大坪五个特色镇，依托已有产业基础和资源禀赋，通过引导特色产业集聚、建设特色空间风貌、优化基础服务配套，发展成为产业特色鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美的特色镇。. 项目位于揭阳市普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，不在该规划形成“一主三副，两轴五支点”的市域城镇空间总体结构中，因此，项目的建设不会与普宁市城市总体规划相抵触。 - 选址合理性分析 ### 项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，根据《普宁市梅塘镇总体规划（2016-2035年）》，项目所在地近期（2016-2020年）规划为发展备用地（见附图8），远期（2021年-2035年）规划为居住用地（见附图9）。该公司已建成，虽与《普宁市梅塘镇总体规划（2016-2035年）》的远期规划不符，但应给予一定的过渡期，待该片区全面打造为居住区后，再严格按照规划采取搬迁转移工作。在这期间，公司承诺项目所产生的各类污染物均处理到达标排放，污染物排放总量均控制在所在区域总量控制的要求下。 根据《普宁市梅塘镇土地利用总体规划（2010-2020年）》，本项目所在地属于城镇建设用地，不属于基本农田保护区和禁止建设区，见附图10。因此，项目的选址符合《普宁市梅塘镇土地利用总体规划（2010-2020年）》的土地规划。 ### 根据普宁市梅塘镇人民政府出具的《证明》(附件4)，本项目选址合理；同时根据普宁市梅塘镇村镇规划建设管理所出具的《证明》（附件5），该用地符合梅塘镇建设规划。普宁市梅塘镇人民政府和普宁市梅塘镇村镇规划建设管理所对本项目的建设是支持的。 ### 综上所述，项目选址符合城镇规划和土地利用总体规划。 ### 4、与环境保护规划相符性分析 ### 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）提出：“重点开发区坚持发展中保护，优化区域资源环境配置，引导产业集约发展，全力推进综合防控，保持环境质量稳定：“禁止在自然保护区核心区和缓冲区进行包括旅游、种植和野生动植物繁育在内的开发活动；严格控制风景名胜区、森林公园、湿地公园内人工景观建设。” ### 本项目不属于自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区、森林公园、湿地公园，属于重点开发区域中的国家级重点开发域的海峡西岸经济区粤东部分；项目无生产废水产生，生活污水回用于厂区绿化灌溉，外排废气能达到相应标准后外排，保持环境质量稳定。因此，本项目符合广东省主体功能区规划的配套环保政策。 ### 《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》要求：“坚决关闭并严禁新建污染严重、技术落后、不符合产业政策的 ‘十五小’和‘新五小’等名录中的企业”。 ### 本项目不属于新建污染严重、技术落后、不符合产业政策的 ‘十五小’和‘新五小’等名录中的企业。 ### 综上，本项目的建设与《揭阳市环境保护规划（2007～2020）》的相关要求相符。 - 5、与其他相关文件的相符性分析 ### ①与加强河流污染防治工作的相符性 《关于印发<关于加强河流污染防治工作的通知>的通知》（环发〔2007〕201号）中指出结合国家产业政策，2009年起，环保部门要制定并实行更加严格的环保标准，停批向河流排放汞、镉、六价铬重金属或持久性有机污染物的项目。 由工程分析可知，本项目无污废水外排，其建设符合《关于印发<关于加强河流污染防治工作的通知>的通知》（环发〔2007〕201号）的相关要求。 ### ②与广东省饮用水源水质保护条例的相符性 根据《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年7月23日广东省第十一届人大常委会第二十次会议修正）的规定，饮用水地表水源保护区内禁止新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬等污染物的项目。 本项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，不位于饮用水源保护区范围，无生产废水产生，生活污水经生化池处理后回用于厂内绿化。因此，项目的建设和选址符合《广东省饮用水源水质保护条例》的相关要求。 ### ③与南粤水更清行动计划的相符性 广东省环境保护厅《关于印发<南粤水更清行动计划（修订本）（2017～2020年）>的通知》（粤环〔2017〕28号），“供水通道严禁新建排污口，依法关停涉重金属、持久性有机污染物等有毒有害的排污口，其余现有排污口不得增加污染物排放量，汇入供水通道的支流水质应达到地表水环境质量标准Ⅲ类要求。” 《计划》中显示揭阳市的供水通道和排水通道规划分别见表9-2和表9-3： 表9-2 广东省主要供水通道规划 流域; 水系名称; 主要供水通道; 主要服务区域. 粤东诸河; 榕江; 榕江南河、榕江北河; 汕头、揭阳. 表9-3 广东省主要排水通道规划 流域; 片区; 排水通道名称; 主要河道; 主要服务区域. 粤东诸河; 榕江; 揭阳排水通道; 榕江揭阳市区以下河段、枫江; 汕头、潮州、揭阳. 练江; 练江排水通道; 练江; 汕头、揭阳. 项目无生产废水产生，生活污水经生化池处理后回用于厂内绿化。因此，本项目符合南粤水更清行动计划。 ### ④项目与《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》相符性 《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》要求；“严格环境准入，促进产业结构调整：加快推进落后产能淘汰，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，大力推进造纸、纺织印染、酿造、电镀、化工、小钢铁等重污染行业落后产能的淘汰退出”、“严格实施流域限批，榕江南河三洲拦河坝上游、榕江北河桥闸上游、集中式饮用水源地及上游集水区域禁止新建和扩建制浆、造纸、印染、电镀、鞋革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、生物制药、危险废物综合利用或处置等重污染项目，禁止新建和扩建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机污染物项目，以及存在重大环境风险和环境安全隐患的项目”。 本项目属于废弃资源综合利用业，不属于《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》中需淘汰的落后产能，因此符合方案中的环境准入；项目也不属于《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》所列的重污染项目，也不属于《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》所列的重金属和持久性有机污染物项目，因此不属于方案中的流域限批项目。 综上，本项目与《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》的要求相符。 ### ⑤与《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020)》相符性分析 《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020)》、《普宁市人民政府关于印发普宁市练江流域建设项目准入指引的通知》（2016年12月5日发布）中练江流域建设项目准入要求：“除入园项目外，禁止新建扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和畜禽养殖等水污染行业，暂停审批电氧化、食品加工和截污管网外的洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目、生产过程中含酸洗、磷化、表面处理等工艺的项目和其他排放在练江已超标污染物的项目。” 本项目属于废弃资源综合利用业，不属于《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020)》所列的禁止新建的项目，因此，本项目与《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020)》的要求相符。 ### ⑥项目与《普宁市人民政府关于印发普宁市练江流域建设项目准入指引的通知》（2016年12月5日发布）相符性分析 项目附近水体为引榕总干渠，主要功能为工农业用水、灌溉用水和排水，下游汇入练江。《普宁市人民政府关于印发普宁市练江流域建设项目准入指引的通知》（2016年12月5日发布）要求：“练江流域建设项目准入要求为：（一）禁止建设类项目。 除入园项目外，禁止新建、扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、畜禽养殖和危险废物综合利用和处置等水污染行业。（二）暂停审批类项目。 在未按省的规定实现相应的水质目标前，暂停审批除电氧化、食品加工和截污管网外的洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目，生产过程中含酸洗、磷化、表面处理等工艺的项目和其他排放在练江已超标污染物的项目。（三）严格限制类项目。严格限制水污染型、耗水型和劳动密集型的产业项目。”本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，项目主要用水为生活用水，生产过程不耗水，项目产生污水主要为生活污水，经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化，因此本项目不属于该指引中禁止建设类项目、暂停审批类项目和严格限制类项目。 ### ⑦项目与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日施行）相符性 ### 《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日施行）要求：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 ### 重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。 ### 严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。” ### 本项目属于废弃资源综合利用业，不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日施行）所列的禁止和严格控制的项目。 ### ⑧项目与《广东省节约用水办法》（广东省人民政府令 第240号 2017年8月1日施行）相符性 《广东省节约用水办法》（广东省人民政府令 第240号 2017年8月1日施行）第二十一条要求：“工业用水应当采用节水型工艺、设备和产品，提高水的重复利用率和再生水利用率。” 本项目不需生产用水。生活用水量540吨/年，市政管网供给。项目员工生活污水经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化，不外排。 综上，本项目与《广东省节约用水办法》（广东省人民政府令 第240号 2017年8月1日施行）的要求相符。 ⑨与“三线一单”相符性分析 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：本项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，查阅《普宁市梅塘镇土地利用总体规划（2010-2020年）》，本项目所在地属于城镇建设用地，不属于基本农田保护区和禁止建设区，见附图4，因此，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线：项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准和声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目附近水体引榕总干渠现水质量属于Ⅲ类水。由于本项目技改后无外排污废水，因此符合环境质量底线的要求。 （4）负面清单：本项目位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧，根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号），普宁市属于重点开发区，查阅《广东省重点开发区产业准入负面清单》（2018年本），本项目不在环境功能区负面清单内。 所以，本项目符合“三线一单”的要求。

# 全本公示

本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。 项目于2019年6月17日—2019年6月28日在网站对本项目进行全本公示，公示网址为http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/66。 在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，没有公众表示反对意见，公示照片可如下图所示。 本项目建设单位需承诺，项目在营运期间出现环境问题投诉时，项目将及时停业整改环保措施，直至消除对环境敏感点的不良影响，未消除不良影响的情况下不进行生产。 综上，在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。

结论与建议

一、项目概况 普宁市梅塘强彬纺织厂位于普宁市梅塘镇新光村镇政府西侧（北纬23°21'25"，东经116°4'59"）。项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占地面积5000 m2，建筑面积5000m2，绿化面积500m2，项目主要利用碎布加工生产再生棉，生产规模为年产再生棉200吨。 二、环境质量现状 1、项目附近水体为引榕总干渠，水质控制目标为V类。监测结果表明，项目附近水体引榕总干渠梅塘段（引榕南村附近）溶解氧、氨氮、总磷监测因子水样超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准的限值，其他因子监测结果基本符合标准，总体而言，超标现象与水域周边生活污水的排放量有关，大量未经处理的生活污水直接排放对水质产生较大影响。 2、项目所在区域的环境空气中评价因子项目所在区域的环境空气中评价因子NO2、SO2、PM10、TSP达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及2018年修改单二级标准，说明所在区域环境质量较好。 3、根据监测结果，项目厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求【即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)】。从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。 三、环境影响评价结论 1、环境空气影响评价结论 开松、梳棉过程排放废气经2台多筒式除尘机处理达标后经2根15m高排气筒高空排放，可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放监控浓度限值。综上，项目废气处置合理，对周边环境影响不大。 2、水环境影响评价结论 项目生产过程不需生产用水，因此没有生产废水产生，项目生活污水经生化池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化水质标准后用于厂内绿化。综上，项目废水处置合理，对周边环境影响不大。 3、固体废弃物影响评价结论 项目产生的固体废物主要是边角料、多筒式除尘机收集的粉尘和生活垃圾。 边角料经回收后作为原料继续利用，多筒式除尘机收集的粉尘集中收集交由环卫部门处理。生活垃圾由环卫部门运走。 综上，项目各项固体废物处置合理、去向明确，对周边环境影响不大。 4、声环境影响评价结论 通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类标准要求。对周围环境影响不大。 5、土壤环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》【HJ964-2018】附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类类别，根据导则中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》【HJ610-2016】附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类地下水环境影响评价项目类别，可不开展地下水环境影响评价工作。 7、环境风险影响分析结论 评价建议建设单位根据项目环境风险特征制定相应的环境风险防范措施，同时制定环境风险应急预案、应急环境监测、抢救、救援及控制措施，本着预防为主的原则，落实环境风险防范措施及环境风险应急预案后，项日建设环境风险事故容易得到控制，对环境影响较小。综上，该项目不涉及重大危险源，生产过程中在严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险是可以接受的。 8、清洁生产评价结论 根据清洁生产的要求，其中一级要求：企业的生产行为，各项要求均达到国际上同行业先进水平；二级要求：各项要求均达到国内同行业先进水平；三级要求：企业的生产行为的各项要求均达到国内同行业平均水平。该项目的清洁生产得分为74.9，在70～80之间，可以达到二级要求，即企业各项目指标基本可以达到国内同行业的先进水平。 四、项目产业政策与规划的符合性 项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）中的鼓励类，且不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中的限制类和禁止类，符合国家和地方相关产业政策。符合《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发[2014]26号）的要求。项目不在《普宁市城市总体规划(2015-2035年)》形成的“一主三副，两轴五支点”的市域城镇空间总体结构中，因此，项目的建设不会与普宁市城市总体规划相抵触。项目符合《普宁市梅塘镇总体规划（2016-2035年）》近期（2016-2020年）规划，根据普宁市梅塘镇人民政府出具的《证明》，本项目选址合理，同时根据普宁市梅塘镇村镇规划建设管理所出具的《证明》，该用地符合梅塘镇建设规划。项目符合《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）、《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》、《关于印发<关于加强河流污染防治工作的通知>的通知》（环发〔2007〕201号）、《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年7月23日广东省第十一届人大常委会第二十次会议修正）、《关于印发<南粤水更清行动计划（修订本）（2017～2020年）>的通知》（粤环〔2017〕28号）、《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》、《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020)》、《普宁市人民政府关于印发普宁市练江流域建设项目准入指引的通知》（2016年12月5日发布）、《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日施行）和《广东省节约用水办法》（广东省人民政府令 第240号 2017年8月1日施行）等相关规划的要求。 五、全本公示结论 项目于2019年6月17日—2019年6月28日在网站对本项目进行全本公示，公示网址为http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/66。 在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访。本项目建设单位需承诺，项目在营运期间出现环境问题投诉时，项目将及时停业整改环保措施，直至消除对环境敏感点的不良影响，未消除不良影响的情况下不进行生产。 在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在建设及营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。 六、建议 认真执行污染防治设施与主体工程“三同时”制度，各项污染治理设施均应按要求报当地环保行政管理部门验收后投入使用。 1、切实做好各项环保措施和绿化措施，减少本项目污染物对周边环境的影响。 2、项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目建成后必须报经当地环境保护部门同意方可投入试运行；治理设施必须经当地环境保护部门验收合格后才能正式投入使用。 综上所述，项目在切实落实“三同时”和本评价所要求的污染防治措施的情况下，排放的污染物浓度基本符合排放标准的要求，污染物排放总量也能满足所在区域总量控制的要求，在正常情况下，对该区域的环境影响可以承受。因此，从环保的角度来评价，普宁市梅塘强彬纺织厂年产200吨再生棉项目是可行的。 深圳环新生态技术有限公司 声明： 本单位认可本报告的全部内容。 单位法人或授权人签名： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

## 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长5~50km√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准√ |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源普查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |  |
| 大气影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS |  | AUSTAL2000 |  |  |  | EDMS/AEDT |  |  |  |  | CALPUFF |  |  |  |  |  | 网格模型 | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  | 边长5~50km√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 废正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.18）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCS：（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件1 环评单位承诺书

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）等以及环境影响评价技术导则与标准，特对报批的 年产200吨再生棉项目 环境影响评价文件做出如下承诺：

1、承诺提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括建设项目内容、工艺、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、污染防治措施、公众参与调查结果等）是严格按照环境影响评价技术导则与标准、环评管理的要求来编写的，并对其真实性、规范性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中疏忽或不负责任，提供虚假信息或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实或达不到环评技术要求的，本项目负责人及环评机构将承担由此引起的一切后果及责任。

2、在该环评文件的技术审查和审批过程中，我们会全力协助建设单位及环评文件审批部门做好技术服务，保证质量，提高效率，严格遵守《广东省环境影响评价机构从业行为承诺书》，主动接受环保部门及建设单位的监督。

3、承诺廉洁自律，协助项目建设单位严格依照法定条件和程序办理项目申请报批手续，绝不以任何不正当手段干扰或影响项目审批部门及相关管理人员，以保证项目审批公正性。

评价单位（盖章）

深圳环新生态技术有限公司

项目负责人（签名）

年    月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

附件2 建设单位承诺书

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号），特对报批 年产200吨再生棉项目 环境影响评价文件做出如下承诺：

1、我们共同承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

3、我们承诺廉洁自律，严格依照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

普宁市梅塘强彬纺织厂

法定代表人（签名）

年    月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件